齿轮齿面硬度组合举例

发布日期：2008-9-23 [ 收藏 评论 没有找到想要的知识 ]

齿轮齿面硬度组合举例. ?齿面类型; 齿轮种类; 热处理; 两轮工作齿面硬度差; 工作齿面硬度举例; 备注. 小齿轮; 大齿轮; 小齿轮; 大齿轮. 软齿面（≤350HBS）; 直齿; 调质; 正火; 0<(HBS1)min-(HBS2)max ≤20～25; 240～270HBS; 180～220HBS; 用于重载中低速固定式传动装置. 调质; 260～290HBS; 220～240HBS. 调质; 280～310HBS; 240～260HBS. 调质; 300～330HBS; 260～280HBS. 斜齿及人字齿; 调质; 正火; (HBS1)min-(HBS2)max ≥40～50; 240～270HBS; 160～190HBS. 正火; 260～290HBS; 180～210HBS. 调质; 270～300HBS; 200～230HBS. 调质; 300～330HBS; 230～260HBS. 软硬组合齿面（>350HBS1,≤350HBS2）; 斜齿及人字齿; 表面淬火; 调质; 齿面硬度差很大; 40～50HRC; 200～230HBS; 用于冲击及过载都不大的重载中低速固定式传动装置. 230～260HBS. 渗碳淬火; 调质; 56～62HRC; 270～300HBS. 300～330HBS. 硬齿面（>350HBS）; 直齿、斜齿及人字齿; 表面淬火; 表面淬火; 齿面硬度差大致相同; 45～50HBS; 用在传动尺寸受结构条件限制的情形和运输机上的传动装置. 渗碳淬火; 渗碳淬火; 56～62HRC.