2010年9月版

QY12汽车起重机亮点简介
1、独有的六边形截面吊臂，自重轻、强度大，承载力更强。

2、载荷仪关键部件从德国进口，成熟、稳定，传感器检测精准，在超载时可有效对高压油进行卸荷，保证作业安全。

3、多路阀具有流量微调和压力微调特性 ，系统无冲击，微动性和可控性好，操作舒适性优。

4、回转系统：采用独立回转缓冲技术，实现压力、流量精确控制，回转具备良好的平顺性。

5、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。

QY12汽车起重机技术规格
[image: image2.jpg]



汽车起重机，型号：QY12
最大额定起重量：12t
一、技术介绍

1、底盘部分

徐工设计、制造，左侧驾驶室，2桥

底盘，驱动/转向：4×2×2；

1.1、车架

徐工设计、制造，抗扭箱型结构，高强度钢材。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端。具有前后牵引挂钩。

全覆盖走台板。
1.2、底盘发动机

制造商：上海柴油机股份有限公司；

型  号：SC8DK230Q3（东风牌）；

型  式：六缸、直列、水冷、增压中冷、电控柴油发动机；

环保性：符合欧洲Ⅲ号标准；

燃料箱容量：约250L。

1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱
手动机械操纵，5档变速箱，稳定、可靠。

1.3.2、车桥

高强度车桥，维护简便；

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3、传动轴

驱动轴配置法兰盘式万向节，维护简便，优化力传输，方便拆卸和安装。

1.4、桥悬挂

前悬挂：纵置钢板弹簧式，筒式减震器。

后悬挂：纵置钢板弹簧式。

1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。

1.6、轮胎

斜交轮胎，11.00-20适用于重型汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动

行车制动：脚踏板操纵，双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上，第二回路作用于二轴车轮上

驻车制动：手制动可兼作应急制动和驻车制动，通过各桥上的弹簧储能制动气缸起作用的。

辅助制动：柴油发动机排气制动。

1.8、底盘驾驶室

左侧置式驾驶室，标配收放音机，可调式座椅、方向盘，大视野后视镜，手动门窗升降器，标配暖风。

可选单冷空调。

1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿

“H”型支腿，4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。

1.11、电气设备

24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯等。

1.12、工具

随车配置一套维修工具

2、起重机上车部分

单排四点接触球内齿式回转支承，可360°连续回转，回转支承滚柱轨道密封，可防水防尘。

2.1、转台结构

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力高。

2.2、液压系统

上车液压系统采用开式系统，动力来源下车双联齿轮泵，通过上车多路阀控制起重机进行起升、伸缩、变幅、回转等动作。
上车为机械操纵的多路换向阀控制系统，主操纵阀的阀芯位移与操纵杆输出力成正比。操纵杆的输出力的变化，使执行元件的运动速度不同。

起升具有轻载高速、重载低速的特点。

变幅采用重力下放，节能性好。

回转微动性好、旋转平稳。具有自由滑转功能。
液压油箱有效容积：385L

2.3、控制

机械控制，通过安装在座椅前部的4个操纵杆控制，起重机的全部动作和速度可通过操纵杆进行无级控制。

2.4、主起升机构

液压马达驱动齿轮减速机，有常闭式制动器，专用防乱绳卷筒。

单绳拉力22KN，起升钢丝绳，直径φ14mm，长度120m。

2.5、变幅机构

单缸前支变幅，变幅角度：-2°~78°；

2.6、回转机构

液压马达驱动，行星齿轮减速机内置常闭式制动器，回转速度可无级调速。

2.7、伸缩臂

由1节基本臂和2节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造。起重臂截面为六边形，起重稳定性好。单缸加绳排伸缩机构，同步伸缩。

臂端滑轮标准配置为3个滑轮。

2.8、上车操纵室

按照人机工程学设计的、安全舒适，装有安全玻璃和防护栏。车窗装有遮阳帘，外开式车门，可调式坐椅。

2.9、安全装置

液压系统配置有液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全；

重量限制器：由电子电路板、微处理器中心单元装置、显示器等部件组成。可以载荷重量；

卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷。

2.10、配重

配重体固定在起重机转台尾部，配重总成重量：1000kg。

2.11、副起重臂(选购)
高强度钢制造，桁架式结构，长5.5m，安装角度0°、15°、30°；
公路行驶时可附在主臂侧面。

2.12、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	12
	3
	145
	1
	单钩

	2
	1(选购)
	0
	16
	1
	单钩


3、颜色

起重机底盘：黑色；

驾驶室，起重机上车：工程黄色。

二、QY12汽车起重机主要外配套件表


（以产品实际配置为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	上海柴油机股份有限公司

	2
	变速箱
	陕西法士特齿轮有限责任公司、

徐州良羽齿轮机械有限公司、

	3
	转向器
	江门兴江、南通环球

	4
	车桥
	徐工徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮胎
	徐州徐轮物资贸易有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源、淮安海达高压齿轮泵厂

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、奉化市液压件三厂

	8
	回转支承
	徐州罗特艾德

	9
	上车多路阀
	浙江圣邦机械有限公司

	10
	卷扬马达
	北京华德、贵州力源

	11
	卷扬减速机
	徐州德力传动、泰山福神、青岛海力达

	12
	卷扬钢丝绳
	江苏法尔胜股份有限公司(落实)/

南通钢绳（集团）有限公司

	13
	回转马达
	宁波中意、上海星火双翼、国营淮阴九二五厂、江苏永丰机械

	14
	回转减速机
	上海星火双翼、上海万惠、徐州德力、青岛海力达

	15
	变幅油缸
	徐州徐工液压件有限公司、

张家口长宇工程机械液压油缸有限公司

	16
	伸缩油缸
	徐州徐工液压件有限公司、

张家口长宇工程机械液压油缸有限公司

	17
	重量限制器
	徐州赫思曼电子有限公司

	18
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司

	19
	主臂伸缩用轴承
	日本NSK、日本NTN、日本光洋、

美国BUC、奥地利STE

	20
	液压卡套管接头
	德国EMB或美国PARK


三、QY12汽车起重机性能参数

1、QY12行驶状态主要技术参数表                          遵从于技术改进
	类 别
	项              目
	单  位
	参      数

	尺 
寸

参 
数
	整机全长
	mm
	10200

	
	整机全宽
	mm
	2500

	
	整机全高
	mm
	3200

	
	轴距
	mm
	4500

	
	轮距
	mm
	2090/1880

	重量

参数
	行驶状态整机自重
	kg
	16000

	
	轴荷
	一轴
	kg
	6000

	
	
	二轴
	kg
	10000

	动力

参数
	型号
	
	SC8DK230Q3

	
	发动机额定功率
	kw/(r/min)
	170/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	830/1400

	行
驶

参
数
	最高行驶速度
	km/h
	75

	
	最小转弯直径
	m
	18

	
	最小离地间隙
	mm
	260

	
	最大爬坡能力
	%
	28

	
	接近角
	°
	22

	
	离去角
	°
	11

	
	制动距离(车速30km/h、满载)
	m
	≤9.5

	
	百公里油耗
	L
	40

	噪音

参数
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	≤84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	≤90


2、QY12作业状态主要技术参数表              
	类别
	项         目
	单 位
	参 数

	主

要

性

能

参

数
	最大额定起重量
	t
	12

	
	最小额定幅度
	m
	3

	
	转台尾部回转半径
	m
	2.6

	
	最大起重力矩
	基本臂
	kN·m
	410

	
	
	最长主臂
	kN·m
	252

	
	支腿跨距
	纵向跨距
	m
	3.98

	
	
	横向跨距
	m
	4.8

	
	最大起升高度
	基本臂
	m
	8.6

	
	
	最长主臂
	m
	20.8

	
	起重臂长度
	基本臂
	m
	8.6

	
	
	最长主臂
	m
	21

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	21+5.5

	工
作
速
度
	起重臂伸缩时间
	全伸
	S
	≤75

	
	
	全缩
	S
	≤30

	
	变幅时间
	起臂
	S
	≤50

	
	
	落臂
	S
	≤25

	
	最大回转速度
	r/mim
	2.3

	
	支腿收放时间
	水平支腿
	同时放
	S
	30

	
	
	
	同时收
	S
	25

	
	
	垂直支腿
	同时放
	S
	30

	
	
	
	同时收
	S
	25

	
	起升速度（单绳第二层）
	m/min
	70

	噪声
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	≤120

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	≤90


3、QY12汽车起重机主臂和副臂（选装）起重性能表        单位：kg

	全 伸 支 腿 侧 方 、后 方 作 业

	工作幅度（m）
	基本臂8.6m
	中长臂14.8m
	全伸臂21m
	主臂＋副臂

21m＋5.5m

	
	起重量（kg）
	起重量（kg）
	起重量（kg）
	起重量（kg）

	3.0
	12000
	
	
	

	3.5
	10900
	
	
	

	4.0
	9930
	
	
	

	4.5
	9060
	6420
	
	

	5.0
	8350
	5890
	
	

	5.5
	7600
	5390
	
	

	6.0
	6830
	4980
	4000
	

	6.5
	6060
	4620
	3800
	

	7.0
	5420
	4300
	3600
	

	7.5
	
	4020
	3430
	

	8.0
	
	3770
	3210
	1000

	8.5
	
	3540
	3000
	960

	9.0
	
	3340
	2820
	920

	10.0
	
	2920
	2510
	860

	11.0
	
	2460
	2240
	810

	12.0
	
	2090
	2010
	760

	13.0
	
	1790
	1670
	720

	14.0
	
	
	1450
	680

	15.0
	
	
	1270
	640

	16.0
	
	
	1120
	610

	17.0
	
	
	1000
	580

	18.0
	
	
	860
	550

	19.0
	
	
	730
	520

	20.0
	
	
	
	500

	21.0
	
	
	
	480

	22.0
	
	
	
	460

	23.0
	
	
	
	440

	24.0
	
	
	
	330

	倍率
	6
	4
	4
	1


注 ①：表中所列起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量；表中粗线上面的数值以起重机的强度为依据，粗线下面的数值以起重机的稳定性为依据。
注 ②：表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
注 ③：表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值。
4、QY12汽车起重机起升高度曲线
[image: image1.jpg]2Imi55m

2im

8 10 12 1

LR /e

e IfeEE

16

18

2

2

%

%

)




PAGE  
6
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

