2010年9月版

QY16C汽车起重机亮点简介
1、我国最成熟、最受欢迎的16吨级汽车起重机，它是我国乃至全球市场总销售量和总保有量最多的汽车起重机型号。

2、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。

3、独特重力快放功能，实现空钩自由下放速度，高效、节能、实用。

4、硬管管路全部采用卡套式连接，液压管路连接可靠、密封性能好、泄漏少。
QY16C汽车起重机技术规格

[image: image2.jpg]


汽车起重机，型号：QY16C

最大额定起重量：16t
一、技术介绍

1、底盘部分

徐工设计、制造，左侧半头驾驶室，3桥底盘，                                     驱动/转向：6×4×2。

1.1、车架

徐工设计制造，抗扭箱型结构，高强度钢制造。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端，具有前后牵引挂钩。

全覆盖走台板。

1.2、底盘发动机

制造商：上海柴油机股份有限公司；

型  号：SC8DK230Q3（东风牌）；

型  式：直列、六缸、水冷、蜗轮增压、电控柴油发动机；
环保性：符合欧洲Ⅲ号标准；

燃料箱容量：约260L 。

1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱

手动机械操纵，五档变速箱，稳定、可靠。

1.3.2、车桥

高强度车桥，维护简便；

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：双胎，驱动不转向；

第三桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3、传动轴

驱动轴均采用端面齿连接，优化动力传输，传递扭矩大。

1.4、桥悬挂

前悬挂：纵置钢板弹簧式，筒式减震器

后悬挂：纵置钢板弹簧式，双桥平衡。

1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。

1.6、轮胎

斜交轮胎，11.00-20，适用于重型汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动

行车制动：脚踏板操纵，双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上，第二回路作用于二、三轴车轮上

驻车制动：手制动可兼作应急制动和驻车制动，通过各轴上的弹簧储能制动气缸起作用的。

连续制动：发动机排气制动。

1.8、底盘驾驶室

左侧式半头驾驶室，标配收放音机，可调式座椅和方向盘，大视野后视镜，手动门窗升降器，标配暖风。

可选单冷空调。

1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿

“H”型支腿，4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。
1.11、电气设备

24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯等。

1.12、工具

随车配置一套维修工具。

2、起重机上车部分

单排四点接触球内齿式回转支承，可360°连续回转，回转支承滚柱轨道密封，可防水防尘。

2.1、转台结构

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力高。

2.2、液压系统

上车液压系统开式液压系统，动力来源下车齿轮泵，通过上车多路阀控制起重机进行起升、伸缩、变幅、回转等动作。

液压油箱有效容积 423L。

2.3、控制系统
机械控制，通过安装在座椅前部的4个操纵杆控制，起重机的全部动作和速度可通过系统进行无级控制。

2.4、主/副起升机构

轴向柱塞马达驱动，两级行星齿轮减速机，有外抱式/常闭多片式制动器和快速分离机构。专用防乱绳卷筒。具有重力快速降钩的功能。

主起升机构，单绳拉力29KN，钢丝绳直径φ14mm，长度130m。

副起升机构，单绳拉力29KN，钢丝绳直径φ14mm，长度65m。

2.5、变幅机构

双缸前支变幅，变幅角度：-2°～78°。

2.6、回转机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器。回转速度可无级调速。

2.7、主起重臂
由1节基本臂和2节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造，起重臂截面为圆弧角六边形，起重作业稳定性好。单缸加绳排伸缩机构，同步伸缩。
臂头滑轮组标准配置为3个滑轮。

2.8、上车操纵室

按照人机工程学设计的、安全舒适，装有安全玻璃和防护栏。车窗装有遮阳帘，外开式车门，可调式坐椅。

可选装冷暖空调。

2.9、安全装置

液压系统配置有液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全；

徐州赫斯曼力矩限制器包括显示处理器、长度角度传感器、压力传感器和高度限位开关。为操作者提供有关吊臂长度、吊臂角度、高度、工作幅度、额定载荷和实际载荷等方面的信息。
卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位器，防止钢丝绳过卷。

2.10、配重

配重体固定在起重机转台尾段；配重总成重量：2040kg。

2.11、副起重臂
高强钢拉杆支撑式结构，副臂长7m 。

公路行驶时固定在主臂腹部，安装时向上摆动；

2.12、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	16
	3
	216
	1
	单钩

	2
	2
	0
	48
	1
	单钩


3、颜色
起重机底盘：黑色；
驾驶室，起重机上车：工程黄色。

二、QY16C汽车起重机主要外配套件表

（以产品实际配置为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	上海柴油机股份有限公司

	2
	变速箱
	陕西法士特齿轮有限责任公司

	
	
	徐州良羽齿轮机械有限公司

	3
	转向器
	江门兴江、南通环球

	4
	车  桥
	徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮  胎
	徐州徐轮橡胶有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源、淮安市海达、合肥长源

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、浙江奉化液压件三厂

	8
	回转支承
	徐工罗特艾德、马鞍山方圆

	9
	上车多路阀
	浙江圣邦液压有限公司

	10
	卷扬马达（单）
	北京华德、贵州力源、浙江圣邦

	11
	卷扬减速机
	徐州良羽科技、徐州徐工随车起重机、徐州德力传动机械

	12
	主、副卷扬钢丝绳
	江苏赛福天钢绳有限公司

	13
	回转马达
	江苏启东市联谊,上海万惠

	14
	回转减速机
	无锡金辉

	15
	变幅油缸
	徐工液压件、成都成缸、张家口长宇

	16
	伸缩油缸
	徐工液压件、成都成缸、张家口长宇

	17
	力矩限制器
	徐州赫斯曼电子有限公司

	18
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司


三、QY16C汽车起重机性能参数
1、QY16C起重机行驶状态主要技术参数表               遵从于技术改进
	类别
	项   目
	单 位
	参 数

	尺寸
参数
	整机全长
	mm
	11990

	
	整机全宽
	mm
	2500

	
	整机全高
	mm
	3350

	
	轴距
	mm
	4025+1350

	
	轮距/
	mm
	2090/1834/1834

	重量
参数
	行驶状态总质量
	kg
	22900

	
	轴 荷
	前  轴
	kg
	5240

	
	
	后  轴
	kg
	17660

	动力

参数
	发动机型号
	
	SC8DK230Q3

	
	发动机额定功率
	kW/（r/min）
	170/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	830/1400

	行
驶

参
数
	最高行驶速度
	km/h
	70

	
	最小转弯直径
	m
	20

	
	最小离地间隙
	mm
	270

	
	接近角
	°
	21

	
	离去角
	°
	10

	
	制动距离（车速为30km/h）
	m
	9.5

	
	最大爬坡度
	%
	24

	
	百公里油耗
	l
	35

	噪音

参数
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	90


2、QY16C起重作业状态主要技术参数表

	类别
	项     目
	单  位
	参  数

	主

要

性

能

参

数
	最 大 额 定 总 起 重 量
	T
	16

	
	最 小 额 定 工 作 幅 度
	M
	3

	
	转 台 尾 部 回 转 半 径
	mm
	3120

	
	最 大 起
重 力 矩
	基 本 臂
	kN·m
	738(13.7t×5.5)

	
	
	最长主臂
	kN·m
	470

	
	支  腿

距  离
	纵     向
	m
	4.6

	
	
	横     向
	m
	5.4

	
	起升高度
	基 本 臂
	m
	9.9

	
	
	最长主臂
	m
	23.6

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	30.8

	
	起重臂长度
	基 本 臂
	m
	9.8

	
	
	最长主臂
	m
	24

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	24+7

	工

作

速

度
	起 重 臂 起 臂 时 间
	s
	60

	
	起 重 臂 全 伸 时 间
	s
	75

	
	最　大 回 转 速 度
	r/min
	2.5

	
	支 腿

收 放

时 间
	水平

支腿
	同时放
	s
	28

	
	
	
	同时收
	s
	26

	
	
	垂直

支腿
	同时放
	s
	32

	
	
	
	同时收
	s
	30

	
	起升速度(单绳、第三层）
	主起升

机构
	满载
	m/min
	54

	
	
	
	空载
	m/min
	100

	
	
	副起升

机构
	满载
	m/min
	54

	
	
	
	空载
	m/min
	100

	噪声

限值
	机 外 辐 射
	dB(A)
	120

	
	司　机 位 置 处
	dB(A)
	90


3、QY16C汽车起重机起重性能表                            单位：kg

	工作

幅度m
	主臂长

	
	全 伸 支 腿 侧 方 、后 方 作 业

	
	9.8m
	13.4m
	16.9m
	20.5m
	24m
	24m+7m

	3.0
	16000
	
	
	
	
	

	3.5
	16000
	13500
	
	
	
	

	4.0
	16000
	13500
	
	
	
	

	4.5
	15500
	13500
	11900
	
	
	

	5.0
	15000
	12900
	11100
	
	
	

	5.5
	13700
	12100
	10500
	
	
	

	6.0
	12100
	11400
	9800
	8100
	
	

	7.0
	9200
	9500
	8700
	7300
	6000
	

	8.0
	7400
	7700
	7800
	6700
	5600
	

	9.0
	
	6400
	6500
	6100
	5200
	2000

	10.0
	
	5300
	5500
	5500
	4800
	1900

	11.0
	
	4500
	4700
	4700
	4200
	1630

	12.0
	
	
	4000
	4000
	3700
	1550

	14.0
	
	
	3000
	3100
	3200
	1300

	16.0
	
	
	
	2400
	2500
	1060

	18.0
	
	
	
	1900
	2000
	830

	20.0
	
	
	
	
	1600
	600

	22.0
	
	
	
	
	
	370

	24.0
	
	
	
	
	
	170

	倍率
	6
	6
	5
	4
	3
	1

	吊钩重量
	216kg
	48

	注 1：表中所列额定起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量。
注 2：表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
注 3：表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值，应以工作幅度为依据进行起重作业。
注 4：主臂端部若装有副臂作业时，主吊钩起重量应将表中相应数值减少400kg。
注 5：臂端单滑轮起重量同24m 全伸臂的起重量，但最大值为2000kg。


4、QY16C起升高度曲线

[image: image1.jpg]4

6

8 10 12

o

2 IfemEE

1416 18 20 22 24 26




PAGE  
6
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

