2010年9月版

QY20B-Ⅰ汽车起重机亮点简介

1、行业独有的、优化的十二边形起重臂截面，腹板、侧板局部稳定性及起重臂整体稳定性高于行业同类车型；
2、嵌入式臂头，滑块支撑面积大，应力分散，产品使用寿命长；滑块对筒体的约束强，减少了吊重时的扭转、旁弯，提高起重臂的作业安全性；
3、半头型驾驶室，空间大，驾驶舒适；全覆盖走台板，

4、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。

5、硬管管路全部采用卡套式连接，液压管路连接可靠、密封性能好、泄漏少。
QY20B-Ⅰ汽车起重机技术说明

[image: image2.jpg]


汽车起重机 型号：QY20B-Ⅰ

最大额定起重量：20 t
一、技术介绍

1、底盘部分

徐工设计、制造，左侧半头驾驶室，

3桥底盘，驱动/转向：6×4×2。

1.1、车架

徐工设计、制造，抗扭箱型结构，高强度钢制造。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端，具有前后牵引挂钩。

全覆盖走台板。

1.2、底盘发动机

制造商：上海柴油机股份有限公司
型  号：SC8DK260Q3（东风牌）

型  式：直列、六缸、水冷、增压电控柴油发动机；
环保性：符合欧洲Ⅲ号标准；

燃料箱容量：约260L 。

1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱

机械操纵，6档变速箱，稳定、可靠。
1.3.2、车桥

高强度车桥、维护方便。

第一桥：单胎，转向但不驱动；

第二桥：双胎，驱动但不转向；

第三桥：双胎，驱动但不转向。

1.3.3、传动轴

驱动轴均采用端面齿连接，优化动力传输，传递扭矩大。
1.4、桥悬挂

前悬挂：纵置钢板弹簧式悬架，筒式减震器。

后悬挂：纵置钢板弹簧式悬架，双轴平衡。
1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。
1.6、轮胎

斜交轮胎，泛适用于重型汽车，通用性强。
1.7、制动

行车制动：脚踏板操纵，双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上，第二回路作用于二、三轴车轮上

驻车制动：手制动可兼作应急制动和驻车制动，通过各轴上的弹簧储能制动气缸起作用的。

连续制动：发动机排气制动。

1.8、底盘驾驶室

左侧式半头驾驶室，标配收放音机，可调式座椅和方向盘，大视野后视镜，手动门窗升降器，标配暖风。

可选单冷空调。

1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿
“H”型支腿，4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。

1.11、电气设备
24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯。

1.12、工具

随车配置一套维修工具

2、起重机上车部分

单排四点接触球内齿式回转支承，可360°连续全回转，回转支承滚柱轨道密封，可防水防尘。

2.1、转台结构

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力高。

2.2、液压系统

上车液压系统开式液压系统，动力来源下车齿轮泵，通过上车多路阀控制起重机进行起升、伸缩、变幅、回转等动作。

液压油箱有效容积559L。

2.2.1、液压油散热器
与液压系统串联，功率大，能有效降低系统油温。

2.3、控制

机械控制，通过安装在座椅前部的5个操纵杆控制，起重机的全部动作和速度可通过系统进行无级控制。

2.4、主/副起升机构

液压马达驱动齿轮减速机，内置常闭式制动器。专用防乱绳卷筒。可与副起升机构单独运转。

主起升机构，单绳拉力35.8KN，钢丝绳直径φ16mm，长度150m。

副起升机构，单绳拉力35.8KN，钢丝绳直径φ16mm，长度85m。

2.5、变幅机构

1根装有平衡阀的差动油缸

变幅角度：-2°~80°

2.6、回转机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器。回转速度可无级调速。

2.7、主起重臂

由1节基本臂和3节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造。起重臂的截面为圆弧角十二边形，起重作业稳定性好，滑块间隙可调节。单缸加绳排伸缩机构，同步伸缩。
臂头滑轮组标准配置为3个滑轮。

2.8、上车操纵室

按照人机工程学设计的新款圆弧面操纵室，安全舒适，装有安全玻璃和保护栏。车窗装有遮阳帘，外开式车门，可调式坐椅。按人机工程学合理布局的标准操纵控制件和指示器，视野开阔。

可选装冷暖空调。

2.9、安全装置
液压系统配置有液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全；

徐州赫斯曼力矩限制器包括显示处理器、长度角度传感器、压力传感器和高度限位开关。为操作者提供有关吊臂长度、吊臂角度、高度、工作幅度、额定载荷和实际载荷等方面的信息。
卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位器，防止钢丝绳过卷。
2.10、配重

配重块固定在起重机转台尾段，重量2110 kg。

2.11、副起重臂

高强度钢焊接，长8.30 m。

公路行驶时可附在主臂侧面。

2.12、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	20
	3
	230
	1
	单钩

	2
	3
	0
	59
	1
	单钩


3、颜色
起重机底盘：黑色；
驾驶室，起重机上车：工程黄色。
二、QY20B-Ⅰ汽车起重机主要外配套件表

（以产品实际配置为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	上海柴油机股份有限公司

	2
	变速箱
	陕西法士特齿轮有限责任公司

	
	
	徐州良羽科技有限公司

	3
	转向器
	江门兴江、南通环球

	4
	车  桥
	徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮  胎
	徐州徐轮橡胶有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源、合肥长源、淮安海达

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、浙江奉化液压件三厂

	8
	回转支承
	徐工罗特艾德、马鞍山方圆

	9
	上车多路阀
	浙江圣邦液压有限公司

	10
	主、副卷扬马达
	北京华德、贵州力源、浙江圣邦

	11
	主、副卷扬减速机
	济南小松、徐州德力、青岛海力达

	12
	主、副卷扬钢丝绳
	江苏法尔胜股份有限公司,

江苏狼山钢绳股份有限公司

	13
	回转马达
	宁波中意

	14
	回转减速机
	徐州圣邦,青岛海利达、上海星火

	15
	变幅油缸
	徐工液压件、成都成缸、张家口长宇

	16
	伸缩油缸
	徐工液压件、成都成缸、张家口长宇

	17
	力矩限制器
	徐州赫斯曼电子有限公司

	18
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司


三、QY20B-Ⅰ汽车起重机性能参数

1、QY20B-Ⅰ起重机行驶状态主要技术参数表              遵从于技术改进
	类别
	项   目
	单 位
	参 数

	尺寸
参数
	整机全长
	mm
	12000

	
	整机全宽
	mm
	2500

	
	整机全高
	mm
	3300

	
	轴距
	mm
	4325+1350

	
	轮距
	mm
	2090/1865

	重量
参数
	行驶状态总质量
	kg
	26020

	
	轴 荷
	前  轴
	kg
	6900

	
	
	后  轴
	kg
	19120

	动力

参数
	发动机型号
	
	SC8DK260Q3

	
	发动机额定功率
	kw/(r/min)
	192/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	1100/1400

	行
驶

参
数
	最高行驶速度
	km/h
	75

	
	最小转弯直径
	m
	20

	
	最小离地间隙
	mm
	270

	
	接近角
	°
	21

	
	离去角
	°
	11

	
	制动距离（车速为30km/h）
	m
	9.5

	
	最大爬坡度
	%
	35

	
	百公里油耗
	l
	35

	噪音

参数
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	90


2、QY20B-Ⅰ起重作业状态主要技术参数表

	类 别
	项        目
	单 位
	参 数

	主
要
性
能
参
数
	最大额定起重量
	t
	20

	
	最小额定幅度
	m
	3

	
	转台尾部回转半径
	mm
	3380

	
	最大起重力矩
	基 本 臂
	kN.m
	833

	
	
	最长主臂
	kN.m
	458.6

	
	支 腿 距 离
	纵   向
	m
	4.97

	
	
	横   向
	m
	5.4

	
	起 升 高 度
	基 本 臂
	m
	9.94

	
	
	最长主臂
	m
	32.1

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	40.3

	
	起 重 臂 长 度
	基 本 臂
	m
	10.1

	
	
	最长主臂
	m
	31.6

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	31.6+8.30

	
	副 臂 安 装 角
	°
	5、15、30

	工
作
速
度
参
数
	主臂起臂时间
	s
	75

	
	主臂全伸时间
	s
	95

	
	最 大 回 转 速 度
	r/min
	3

	
	支腿伸缩时间
	水 平
支 腿
	同时伸
	s
	35

	
	
	
	同时缩
	s
	30

	
	
	垂 直
支 腿
	同时伸
	s
	30

	
	
	
	同时缩
	s
	30

	
	起升速度（单绳）
	主起升机构
	满 载
	m/min
	65

	
	
	
	空 载
	m/min
	100

	
	
	副起升机构
	满 载
	m/min
	65

	
	
	
	空 载
	m/min
	100

	
	机 外 辐 射
	dB（A）
	120

	
	司 机 位 置 处
	dB（A）
	90


3、QY20B-Ⅰ汽车起重机起重性能表

3.1、QY20B-Ⅰ主臂起重性能表                              单位：kg
	工作幅度

（m）
	主臂长度(m)

	
	全伸支腿，侧、后方作业
	全伸支腿、前方作业

	
	10.1m
	14.4m
	18.7m
	23.0m
	27.3m
	31.6m
	10.1m
	14.4m
	18.7m
	23.0m
	27.3m
	31.6m

	3.0
	20000
	14000
	12000
	
	
	
	20000
	14000
	12000
	
	
	

	3.5
	20000
	14000
	12000
	
	
	
	20000
	14000
	12000
	
	
	

	4.0
	19200
	14000
	12000
	9700
	
	
	19200
	14000
	12000
	9600
	
	

	4.5
	18500
	14000
	12000
	9700
	
	
	18500
	14000
	12000
	9600
	
	

	5.0
	17000
	14000
	12000
	9700
	7500
	
	15000
	14000
	12000
	9600
	7500
	

	5.5
	15100
	13500
	12000
	9700
	7500
	
	12000
	12500
	12000
	9600
	7500
	

	6.0
	13100
	13000
	11500
	9700
	7500
	6100
	9500
	10000
	10500
	9600
	7500
	6100

	6.5
	11600
	11900
	11000
	9000
	7500
	6100
	7600
	8500
	8800
	8800
	7500
	6100

	7.0
	10300
	10600
	10500
	8500
	7000
	6100
	6700
	7200
	7500
	7500
	7000
	6100

	8.0
	8000
	8300
	8500
	7600
	6500
	5500
	4600
	5500
	5500
	5700
	5800
	5500

	9.0
	
	6800
	7000
	7000
	6000
	5000
	
	4200
	4500
	4500
	4500
	4700

	10.0
	
	5600
	5800
	5800
	5500
	4600
	
	3300
	3400
	3500
	3600
	3800

	12.0
	
	3900
	4100
	4200
	4200
	3900
	
	2000
	2400
	2500
	2500
	2600

	14.0
	
	
	3100
	3150
	3200
	3200
	
	
	1400
	1500
	1800
	1700

	16.0
	
	
	2300
	2400
	2450
	2500
	
	
	1000
	1000
	1200
	1200

	18.0
	
	
	
	1850
	1900
	1900
	
	
	
	550
	800
	800

	20.0
	
	
	
	1500
	1500
	1500
	
	
	
	500
	500
	500

	22.0
	
	
	
	
	1050
	1100
	
	
	
	
	300
	250

	24.0
	
	
	
	
	900
	900
	
	
	
	
	
	

	26.0
	
	
	
	
	
	700
	
	
	
	
	
	

	28.0
	
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	

	倍率
	7
	6
	6
	4
	3
	3
	7
	6
	6
	4
	3
	3

	吊钩重量
	230kg

	注 1：表中所列起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量。
注 2：表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
注 3：表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值。


3.2、QY20B-Ⅰ副臂起重性能表                              单位：kg
	主臂31.6m+副臂8.3m

	主臂仰角（°）
	全伸支腿5.4m

	
	5°
	15°
	30°

	
	侧后方
	前方
	侧后方
	前方
	侧后方
	前方

	80
	3000
	3000
	2000
	2000
	1550
	1550

	78
	2850
	2850
	2000
	200
	1550
	1550

	76
	2750
	2750
	1850
	1850
	1450
	1450

	74
	2650
	2650
	1800
	1750
	1400
	1400

	72
	2550
	2550
	1750
	1650
	1350
	1350

	70
	2400
	2400
	1600
	1500
	1300
	1300

	68
	2300
	1950
	1550
	1300
	1250
	1250

	66
	2150
	1550
	1450
	1250
	1200
	1200

	64
	2000
	1250
	1350
	1050
	1150
	1000

	62
	1850
	1050
	1250
	900
	1100
	850

	60
	1700
	850
	1150
	800
	1050
	650

	58
	1600
	650
	1050
	650
	1000
	500

	56
	1450
	500
	1000
	500
	950
	400

	54
	1250
	400
	950
	400
	900
	300

	52
	1100
	300
	900
	300
	850
	250

	50
	980
	200
	850
	200
	700
	200

	45
	700
	
	550
	
	500
	

	40
	500
	
	450
	
	400
	

	35
	350
	
	300
	
	250
	

	30
	200
	
	
	
	
	

	倍率
	1

	吊钩

重量
	59kg

	注 1：表中所列起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量。
注 2：表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。


4、QY20B-Ⅰ起升高度曲线

[image: image1.jpg]&

=

oo Hor:
Fare! 65
60
i S 5
i
IR 50
31.6m+8.3m
1 =t i
1 .
/i
3 316m
27.3m
23.0m
18.7m
14.4m
104m

o





PAGE  
6
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

