2010年9月版

QY25E汽车起重机亮点简介

1、优化的六边形起重臂截面，腹板、侧板局部稳定性及起重臂整体稳定性高于行业同类车型；
2、独具特色的回转缓冲技术，回转缓冲阀设计原理先进，可实现对压力、流量的精确控制，使回转具备良好的平顺性，明显优于行业同类产品。
3、可靠的伸缩机构设计。伸缩机构粗拉索采用进口防扭钢丝绳，粗拉索，导向滑轮轴承均采用进口轴承，性能可靠。

4、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。

5、硬管管路全部采用卡套式连接，液压管路连接可靠、密封性能好、泄漏少。
QY25E汽车起重机技术规格

[image: image2.jpg]


汽车起重机 型号：QY25E

最大额定起重量：25t
一、技术介绍

1、底盘部分
徐工设计、制造，左侧半头驾驶室，3桥底盘，驱动/转向：6×4×2。

1.1、车架

徐工设计、制造，优化结构设计，防扭转箱型结构，高强度钢材。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端。具有前后牵引挂钩。

全覆盖走台板
1.2、底盘发动机

制造商：上海柴油机股份有限公司
型  号：SC8DK260Q3（东风牌）

型  式：直列、六缸、水冷、增压、电控柴油发动机；
环保性：符合欧洲Ⅲ号标准；

燃料箱容量：约260L

1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱
机械操纵，6档变速箱，控制后桥驱动。

1.3.2、车桥

高强度桥，维护方便。

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：双胎，驱动不转向；

第三桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3、驱动轴

驱动轴均采用端面齿连接，优化动力传输，传递扭矩大。

1.4、桥悬挂

前悬挂：纵置钢板弹簧式，筒式减震器

后悬挂：纵置钢板弹簧式，双轴平衡。

1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。
1.6、轮胎

斜交轮胎，11.00-20，适用于重型汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动

行车制动：脚踏板操纵，双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上，第二回路作用于二、三轴车轮上

驻车制动：手制动可兼作应急制动和驻车制动，通过各轴上的弹簧储能制动气缸起作用的。

连续制动：柴油发动机排气制动。

1.8、底盘驾驶室

左置式半头驾驶室，标配收放音机，可调式座椅、方向盘，大视野后视镜，手动门窗升降器。标配暖风。

可选装单冷空调。

1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿

“H”型支腿，4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。

第五支腿：位于车架前端，可以完成360度全回转起重作业。
1.11、电气设备
24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯。

1.12、工具

随车配置一套维修工具

2、起重机上车部分

单排四点接触球内齿式回转支承，可360°连续全回转，回转支承滚柱轨道密封，可防水防尘。

2.1、转台结构

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力高。

2.2、液压系统

机械操纵的多路换向阀控制系统，主操纵阀为负载敏感控制多路换向阀。当泵出口压力与负载压力之间的压差减小或增大时，系统可自动改变马达、油缸等执行原件流量大小，减少系统的发热量，提高整机的微动性。
起升具有轻载高速、重载低速的特点。

变幅采用重力下放，节能性好。

回转微动性好、旋转平稳。

液压油箱容量：约478升。

2.2.1、液压油散热器
与液压系统串联，功率大，能有效降低系统油温。

2.3、控制系统
机械控制，通过安装在座椅前部的5个操纵杆控制，起重机的全部动作和速度可通过系统进行无级控制。

2.4、主/副起升机构

液压马达驱动的行星齿轮减速机，内置常闭式制动器。可与副起升机构单独运转

主起升机构，单绳拉力35.7KN，钢丝绳直径φ16mm，长度145m。

副起升机构，单绳拉力35.7KN，钢丝绳直径φ16mm，长度85m。
2.5、变幅机构

1根装有平衡阀的差动油缸

变幅角度：-2°~80°

2.6、回转机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器。具有自由滑转功能，回转速度可无级调速。

2.7、主起重臂

由1节基本臂和3节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造。臂的截面为圆弧角六边形，吊臂起重作业稳定性好，滑块间隙可调节。双缸加绳徘伸缩机构，同步伸缩。
臂头滑轮组标准配置为4个滑轮。

2.8、上车操纵室

按照人机工程学设计的新款圆弧面操纵室，安全舒适，装有安全玻璃和保护栏。车窗装有遮阳帘，外开式车门，可调式坐椅。按人机工程学合理布局的标准操纵控制件和指示器，视野开阔。

可选装冷暖空调。

2.9、安全装置
液压系统配置有液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全；

徐州赫斯曼力矩限制器包括主机、显示器、长度/角度传感器、压力传感器和高度限位器和重锤。为操作者提供有关吊臂长度、吊臂角度、最大起升高度、工作幅度、额定起重量和实际载荷等方面的信息。
卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位器，防止钢丝绳过卷。
2.10、配重

配重块固定在起重机转台尾段，重量：2525kg

2.11、副臂

高强度钢焊接，桁架式结构，长度为7.5m；安装角度5°、30°；

公路行驶时可附在主臂侧面。

2.12、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	25
	4
	231
	1
	单钩

	2
	2.5
	0
	59
	1
	单钩


3、颜色

起重机底盘：黑色；

驾驶室，起重机上车：工程黄色。

二、QY25E汽车起重机主要配套件表
（以产品实际配置为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	上海柴油机股份有限公司

	2
	变速箱
	陕西法士特齿轮有限责任公司

	3
	转向器
	江门兴江、南通环球

	4
	车  桥
	徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮  胎
	徐州徐轮橡胶有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源、合肥长源、淮安海达

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、浙江奉化液压件三厂

	8
	回转支承
	徐工罗特艾德、马鞍山方圆

	9
	上车多路阀
	浙江圣邦液压有限公司

	10
	主、副卷扬马达
	北京华德、贵州力源、浙江圣邦

	11
	主、副卷扬减速机
	济南小松、徐州矿山、徐州德力

	12
	主、副卷扬钢丝绳
	江苏赛福天钢绳有限公司、

江苏狼山钢绳股份有限公司

	13
	回转马达
	上海万惠、启东联宜

	14
	回转减速机
	徐州科源、济南小松

	15
	变幅油缸
	徐工液压件、成都成缸

	16
	伸缩油缸
	徐工液压件、成都成缸

	17
	力矩限制器
	徐州赫斯曼电子有限公司

	18
	第五支腿油缸
	张家口长宇、徐州徐工液压件

	19
	液压卡套管接头
	德国或美国进口

	20
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司


三、QY25E汽车起重机性能参数

1、QY25E起重机行驶状态主要技术参数表                 遵从于技术改进
	类别
	项   目
	单 位
	参 数

	尺寸
参数
	整机全长
	mm
	12470

	
	整机全宽
	mm
	2500

	
	整机全高
	mm
	3600

	
	轴距
	mm
	4425+1350

	
	轮距
	mm
	2074/1834/1834

	重量
参数
	行驶状态总质量
	kg
	27200

	
	轴 荷
	前  轴
	kg
	7160

	
	
	后  轴
	kg
	20040

	动力参数
	发动机型号
	
	SC8DK260Q3

	
	发动机额定功率
	kw/(r/min)
	192/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	1100/1400

	行
驶

参
数
	最高行驶速度
	km/h
	75

	
	最小转弯直径
	m
	19

	
	最小离地间隙
	mm
	272

	
	接近角
	°
	16

	
	离去角
	°
	13

	
	制动距离（车速为30km/h）
	m
	≤9.5

	
	最大爬坡度
	%
	32

	
	百公里油耗
	l
	≤38

	噪音参数
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	90


2、QY25E起重作业状态主要技术参数表

	类 别
	项        目
	单 位
	参 数

	主
要
性
能
参
数
	最 大 额 定 总 起 重 量
	t
	25

	
	最 小 额 定 幅 度
	m
	3

	
	转 台 尾 部 回 转 半 经
	mm
	3560

	
	最大起重力矩
	基 本 臂
	kN.m
	806

	
	
	最长主臂
	kN.m
	521

	
	支 腿 距 离
	纵   向
	m
	4.95

	
	
	横   向
	m
	6

	
	起 升 高 度
	基 本 臂
	m
	10.5

	
	
	最长主臂
	m
	31.5

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	39.2

	
	起 重 臂 长 度
	基 本 臂
	m
	10.2

	
	
	最长主臂
	m
	31.5

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	31.5+7.5

	
	副 臂 安 装 角
	°
	5、30

	工
作
速
度
参
数
	主臂起臂时间
	s
	60

	
	主臂全伸时间
	s
	135

	
	最 大 回 转 速 度
	r/min
	3

	
	支腿伸缩时间
	水 平
支 腿
	同时伸
	s
	30

	
	
	
	同时缩
	s
	20

	
	
	垂 直
支 腿
	同时伸
	s
	27

	
	
	
	同时缩
	s
	20

	
	起升速度（单绳）
	主起升机构
	满 载
	m/min
	90

	
	
	
	空 载
	m/min
	120

	
	
	副起升机构
	满 载
	m/min
	90

	
	
	
	空 载
	m/min
	120

	
	机 外 辐 射
	dB（A）
	≤120

	
	司 机 位 置 处
	dB（A）
	≤90


3、QY25E汽车起重机起重性能表

3.1、QY25E主臂起重性能表（全伸支腿6m）                  单位：kg
	工作
幅度m
	主    臂

	
	不用第五支腿、侧后方作业；用第五支腿，360°作业

	
	10.2m
	13.75m
	17.3m
	20.85m
	24.4m
	27.95m
	31.5m

	3.0
	25000
	21500
	
	
	
	
	

	3.5
	23500
	21500
	16500
	
	
	
	

	4.0
	20500
	19500
	16500
	11500
	
	
	

	4.5
	18200
	17500
	15500
	11500
	9500
	
	

	5.0
	16100
	16000
	14500
	11200
	9500
	8500
	

	5.5
	14800
	14500
	13500
	10800
	9500
	8500
	

	6.0
	13500
	13200
	12500
	10500
	9500
	8100
	6500

	6.5
	12200
	12000
	11500
	10100
	9200
	7900
	6500

	7.0
	11200
	11000
	10800
	9600
	9000
	7700
	6500

	7.5
	10400
	10200
	10000
	9100
	8700
	7300
	6200

	8.0
	9600
	9500
	9400
	8600
	8300
	7000
	6000

	8.5
	8800
	8700
	8600
	8200
	8000
	6700
	5800

	9.0
	
	8200
	8200
	7800
	7700
	6500
	5500

	10.0
	
	7400
	7000
	7000
	7100
	6100
	5000

	12.0
	
	
	5000
	5100
	5200
	5200
	4300

	14.0
	
	
	3500
	3900
	3900
	3900
	3800

	16.0
	
	
	
	3000
	3000
	3000
	3200

	18.0
	
	
	
	2000
	2200
	2300
	2500

	20.0
	
	
	
	
	1500
	1700
	2000

	22.0
	
	
	
	
	
	1200
	1500

	24.0
	
	
	
	
	
	800
	1100

	26.0
	
	
	
	
	
	
	800

	28.0
	
	
	
	
	
	
	600

	29.0
	
	
	
	
	
	
	400

	倍率
	8
	6
	6
	4
	4
	3
	3

	注 1：表中所列起重量是在平整坚固的地面上本机所能保证的最大起重量。
注 2：表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。
注 3：表中的工作幅度是包括吊臂的变形量在内的实际值。
注4：以装有副臂的主臂进行工作时，应从主臂额定起重量中减去800kg。
注5：臂端单滑轮的额定起重量与副臂（安装角5°）的起重量相同，且以2500kg 为其上限值。


3.2、QY25E副臂起重性能表 （全伸支腿6m）                  单位：kg
	主 臂

仰 角
	   主臂31.5m + 副臂7.5m

	
	不用第五支腿、侧后方作业；用第五支腿，360°作业

	
	副臂安装角5°
	副臂安装角30°

	80°
	2500
	1250

	75°
	2500
	1250

	70°
	2050
	1150

	65°
	1750
	1100

	60°
	1550
	1050

	55°
	1300
	1000

	50°
	1050
	850

	注1：表中额定起重量所表示的数值，是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的最大起重量。
注2：表中额定起重量包括吊钩和吊具的重量。


4、QY25E起升高度曲线表
[image: image1.jpg]EE

30

50
7950

55

0 8o

Heof

[,

! S15me75m

Hganfs o

Ejiil

" /m

oW




PAGE  
6
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

