2010年9月版

QY8D-Ⅰ汽车起重机亮点简介
1、独有的六边形截面吊臂，自重轻、强度大，承载力更强。

2、独有的安全阀，在超载时可有效对高压油进行卸荷，保证作业安全。

3、伸缩油缸采用专用新型伸缩油缸平衡阀芯，在伸缩油缸伸出作业时可防止油缸出现回缩现象，作业安全、可靠。

4、中心回转体采用四通道，并带有放气阀，可以放掉进入中心回转体的水蒸气，防止电刷应沾水短路等问题，保证回转中心的工作可靠性。同行产品回转体采用简易电刷，进水后电刷易短路，工作不可靠。

5、液压油箱布置于车体右侧，位于油泵附近，吸油管路短，沿程压力损失小。部分同行产品将液压油箱置于车尾行使配重功能，吸油管路长，压力损失大，工作时配重重量受油箱内油量的影响，降低了整机稳定性。

6、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。
QY8D-Ⅰ汽车起重机技术规格介绍

[image: image2.jpg]


汽车起重机，型号：QY8D-Ⅰ
最大额定起重量：8t
一、技术介绍

1、底盘部分

制造商：东风汽车有限公司
型 号：EQ1102FD3GJ/ EQ1100FLJ
驱动/转向：4×2×2；

1.1、副车架

徐工设计、制造，抗扭箱型结构，高强度钢材焊接。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端，具有前后牵引钩。

1.2、底盘发动机

制造商：广西玉柴机器股份有限公司；

型  号：YC4E140-30（玉柴牌）；

型  式：直列、四缸、增压、中冷柴油机
环保性：符合欧洲Ⅲ标准；

燃料箱容量：约160L。

1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱
手动机械操纵，5档变速箱。

1.3.2、车桥

高强度桥，维修简便；

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3传动轴

驱动轴配置法兰盘连接万向节，维护简便，优化力传输，方便拆卸和安装。

1.4、桥悬挂

前桥为纵置钢板弹簧式悬架，筒式减震器

后桥为纵置钢板弹簧式悬架。

1.5、转向

机械循环球式转向机构。

1.6、轮胎

斜交轮胎，9.00-20 12PR，适用于重型汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动

行车制动：气制动、四回路、鼓式制动器
驻车制动：手控阀控制弹簧储能机构，作用于后轮鼓式制动器。
应急制动：与行车制动系结合
1.8、底盘驾驶室

东风汽车底盘标配驾驶室，配有收放音机。可调式座椅、方向盘，大视野后视镜，手动门窗升降器。配置有发动机暖风。

可选单冷空调。

1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿

“H”型支腿，4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。

1.11、电气设备

24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯等。

1.12、工具

随车配置一套维修工具

2、起重机上车部分

单排四点接触球内齿式回转支承，可360°连续回转，回转支承滚柱轨道密封，可防水防尘。

2.1、转台

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力强。

2.2、液压系统

上车液压系统采用开式系统，动力来源下车双联齿轮泵，通过上车多路阀控制起重机进行起升、伸缩、变幅、回转等动作。
上车为机械操纵的多路换向阀控制系统，主操纵阀的阀芯位移与操纵杆输出力成正比。操纵杆的输出力的变化，使执行元件的运动速度不同。

起升具有轻载高速、重载低速的特点。

变幅采用重力下放，节能性好。

回转微动性好、旋转平稳。具有自由滑转功能。
液压油箱有效容积：210L

2.3、控制系统
机械操纵，通过安装在座椅前部的4个操纵杆控制，起重机的全部动作和速度可通过系统进行无级控制。

2.4、起升机构

斜轴式马达，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器，专用防乱绳卷筒。
单绳拉力13.9KN，钢丝绳直径φ10mm，长度100m。

2.5、变幅机构

单缸前支变幅，变幅角度：-2°~78°；

2.6、回转机构

轴向柱塞马达驱动，内置行星齿轮减速和常闭式制动器。回转速度可无级调速。

2.7、主起重臂

由1节基本臂和2节伸缩臂组成，抗扭曲设计，高强度结构钢制造，起重臂截面为六边形，起重作业稳定性好。单缸绳排伸缩机构。臂端配置3个滑轮。

2.8、上车操纵室

按照人机工程学设计的新型操纵室，安全舒适，装有安全玻璃和大尺寸顶部车窗。车窗装有遮阳板，外开式车门，可调式坐椅，视野开阔。

2.9、安全装置

液压系统：液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置；

重量限制器：由电子电路板、微处理器中心单元装置、显示器等部件组成。起重机动作的显示实际重物毛重；

卷扬设置三圈保护器：防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位：可防止钢丝绳过卷。
2.10、配重

配重体固定在起重机转台尾段；配重总成重量：485kg。

2.11、副起重臂

高强度钢制造，桁架式结构，长5.5m，安装角度0°、15°、30°；
公路行驶时可附在主臂侧面。

2.12、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	8
	3
	96
	1
	单钩

	2
	1
	0
	16
	1
	单钩


3、颜色

   起重机底盘：蓝色；

   轮辋：深灰色；

驾驶室、起重机上车和主臂：工程黄色。

二、QY8D-Ⅰ汽车起重机主要外配套件表
（以产品实际配置为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	底盘
	东风汽车有限公司（整车型号XZJ5101JQZ8D）

	
	
	东风汽车公司（整车型号XZJ5102JQZ8D）

	2
	发动机
	广西玉柴机器股份有限公司(底盘自带)

	3
	变速箱
	东风汽车变速箱有限公司(底盘自带)

	4
	转向器
	东风汽车传动轴有限公司(底盘自带)

	5
	车桥
	东风汽车有限公司(底盘自带)

	6
	轮胎
	风神轮胎股份有限公司 (底盘自带)

	7
	液压油泵
	徐州科源

	8
	下车多路阀
	浙江圣邦液压有限公司、奉化液压件厂

	9
	回转支承
	徐州罗特艾德回转支承有限公司

	10
	上车多路阀
	浙江圣邦液压有限公司

	11
	卷扬马达
	北京华德、贵州力源、上海万惠

	12
	卷扬减速机
	泰安泰山福神

	13
	卷扬钢丝绳
	江苏狼山钢绳股份有限公司

	14
	回转马达
	启东市联谊机械制造有限公司、

上海万惠机械制造有限公司

	15
	回转减速机
	青岛海力达、泰安泰山福神、徐州科源

	16
	变幅油缸
	徐州徐液、张家口长宇，成都成缸

	17
	伸缩油缸
	徐州徐液、张家口长宇，成都成缸

	18
	重量限制器
	徐州赫思曼电子有限公司

	19
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司

	20
	液压卡套管接头
	德国EMB或美国PARK


三、QY8D-Ⅰ汽车起重机性能参数

1、QY8D-Ⅰ汽车起重机行驶状态主要技术参数表               遵从于技术改进

	类 别
	项         目
	单 位
	参           数

	尺寸

参数
	整机全长
	mm
	9080

	
	整机全宽
	mm
	2400

	
	整机全高
	mm
	3180

	
	轴    距
	mm
	3950

	
	轮距
	前轮
	mm
	1810

	
	
	后轮
	mm
	1800

	重量
参数
	行驶状态总质量
	kg
	10000

	
	轴荷
	前轴
	kg
	2600

	
	
	后轴
	kg
	7400

	动力
参数
	发动机型号
	
	YC4E140-30

	
	发动机额定功率
	kw/(r/min)
	105/2500

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	500/1600

	行驶

参数
	行驶

速度
	最高行驶速度
	km/h
	75

	
	
	最低稳定行驶速度
	km/h
	2.5

	
	转弯

半径
	最小转弯直径
	m
	16

	
	
	臂头最小转弯直径
	m
	18

	
	最大爬坡度
	％
	28

	
	最小离地间隙
	mm
	260

	
	接近角 
	°
	29

	
	离去角
	°
	11

	
	制动距离(干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时)
	m
	≤8

	
	百公里油耗
	L
	27

	噪音
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	90


2、QY8D-Ⅰ汽车起重机起重作业状态主要技术参数
	类 别
	项           目
	单    位
	参      数

	主

要

性

能

参

数
	最大额定总起重量
	t
	8

	
	最小额定幅度
	m
	3

	
	基本臂最大起重力矩
	kN·m
	235.2

	
	最长主臂最大起重力矩
	kN·m
	139.65

	
	支腿

距离
	纵   向
	m
	3.825

	
	
	横   向
	m
	4.0

	
	最大起升高度
	基  本   臂
	m
	7.5

	
	
	最 长 主 臂
	m
	16.98

	
	
	最 长 主 臂 + 副 臂
	m
	22.1

	
	起重臂长度
	基 本 臂
	m
	7.2

	
	
	最 长 主 臂
	m
	16.6

	
	
	最 长 主 臂 + 副 臂
	m
	16.6+5.5

	工

作

速

度
	最大回转速度
	r/min
	2.8

	
	起  升  速  度

(单 绳、第 二层)
	单泵
	m/min
	53

	
	
	双泵合流
	m/min
	96

	
	起  重  臂

伸 缩 时 间
	全伸
	s
	36

	
	
	全缩
	s
	25

	
	变 幅 时 间
	全程起臂
	s
	35

	
	
	全程落臂
	s
	20

	
	支 腿 收 放

时 间
	水 平
	同 时 放
	s
	16

	
	
	
	同 时 收
	s
	16

	
	
	垂 直
	同 时 放
	s
	17

	
	
	
	同 时 收
	s
	17

	噪声
	机 外 辐 射
	dB(A)
	116

	
	操 纵 室 内
	dB(A)
	90


3、QY8D-Ⅰ汽车起重机主臂起重性能表           单位：kg
	工作

幅度(m)
	基本臂(7.2m)
	中长臂(11.9m)
	全伸臂(16.6m)
	全伸臂+付臂(16.6+5.5m)

	
	起重量(kg)
	起升高度(m)
	起重量(kg)
	起升高度(m)
	起重量(kg)
	起升高度(m)
	起重量(kg)
	起升高度

(m)

	3.0
	8000
	7.54
	
	
	
	
	
	

	3.5
	6200
	7.20
	
	
	
	
	
	

	4.0
	5400
	6.80
	4200
	12.30
	
	
	
	

	4.5
	4500
	6.33
	3800
	12.10
	
	
	
	

	5.0
	4000
	5.75
	3500
	11.80
	
	
	
	

	5.5
	3400
	5.03
	3200
	11.50
	2000
	16.78
	
	

	6.0
	2900
	4.06
	2800
	11.20
	2000
	16.50
	
	

	6.5
	
	
	2420
	10.80
	2000
	16.30
	
	

	7.0
	
	
	2100
	10.40
	2000
	16.10
	
	

	7.5
	
	
	1800
	9.97
	1900
	15.80
	900
	21.90

	8.0
	
	
	1600
	9.47
	1650
	15.50
	900
	21.70

	9.0
	
	
	1280
	8.25
	1400
	14.80
	850
	21.20

	10.0
	
	
	1000
	6.60
	1150
	14.00
	780
	20.70

	11.0
	
	
	850
	3.83
	950
	13.10
	720
	20.10

	12.0
	
	
	
	
	800
	12.00
	660
	19.40

	13.0
	
	
	
	
	700
	10.70
	620
	18.70

	14.0
	
	
	
	
	
	
	580
	17.80

	15.0
	
	
	
	
	
	
	550
	16.90

	16.0
	
	
	
	
	
	
	520
	15.80


注:①表中额定起重量是以起重机水平固定在坚硬地面上的条件为前提，表中粗线上面的距离以起重机强度为基础，粗线下面的数值，则以起重机的稳定性为基础。

②表中额定起重量包括吊钩重量及吊索与其他装载设备的重量。
4、QY8D-Ⅰ汽车起重机起升高度曲线
[image: image1.jpg]%
2
2
2
2

012345678 9101121311616

T W M=

2 IeEE




PAGE  
6
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

