2010年9月版

QY30K5汽车起重机亮点简介
1、独有的八边形截面吊臂，自重轻、强度大，承载力更强。

2、先进的嵌入式臂头，结构件强度大，下滑块面积变大，受力状况更好，伸缩更加平稳，可有效防止吊臂在侧载后的扭转现象。

3、可靠的伸缩机构设计。伸缩机构粗拉索采用进口防扭钢丝绳，粗拉索，导向滑轮轴承均采用进口轴承，性能可靠。

4、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。

5、硬管管路全部采用卡套式连接，液压管路连接可靠、密封性能好、泄漏少。

QY30K5汽车起重机技术规格

[image: image2.jpg]


汽车起重机 型号：QY30K5； 
最大额定起重量：30t；

一、技术介绍

1、底盘部分
徐工设计、制造，全头驾驶室，3桥底盘，驱动/转向：6×4×2。
1.1、车架
徐工设计、制造，优化结构设计，防扭转箱型结构，高强度钢材。支腿箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端。具有前后牵引挂钩。

全覆盖走台板
1.2、底盘发动机
制造商：上海柴油机股份有限公司

型号：SC8DK280Q3（东风牌）
型式：直列\六缸、水冷、蜗轮增压、电控柴油发动机；

环保性：符合欧洲Ⅲ标准
燃油箱容量：约300L

1.3、动力传动系统

1.3.1变速箱

机械操纵，6档变速箱，控制后桥驱动。
1.3.2、车桥

高强度桥，维护方便。

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：双胎，驱动不转向；

第三桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3、驱动轴

驱动轴均采用端面齿连接，优化动力传输，传递扭矩大。

1.4、全桥悬挂
前悬挂：纵置钢板弹簧式，筒式减震器

后悬挂：纵置钢板弹簧式，双轴平衡。

1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。

1.6、轮胎

斜交轮胎，12.00-20、适用于重型汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动
行车制动：脚踏板操纵的双回路气压制动。第一回路作用于一轴车轮上，第二回路作用于二、三轴车轮上；

驻车制动：放气制动，作用于后面两根轴上，通过各轴上的弹簧储能气室起作用；

辅助制动：发动机排气制动。

1.8、底盘驾驶室

新型豪华全头驾驶室，两侧外开式车门。配CD音响、可调式航空座椅，可调式方向盘，电控洗窗器，电动门窗。

标配暖风和单冷空调。

1.9、下车液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿
“H”型支腿，4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵手柄，操纵手柄旁装有水平仪和油门操纵开关。支脚盘铰接在垂直支腿下面。

1.11、电气设备
24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯。

1.12、工具

随车配置一套维修工具。

2、起重机上车部分

2.1、回转支承
单排四点接触球外齿式回转支承,可360°连续全回转，回转支承滚柱轨道密封,可防水防尘。

2.2、转台

采用细晶粒高强度钢全焊接抗扭框架结构，承载能力高。

2.3、上车液压系统

液控先导操纵系统，先导阀手柄移动的角度与输出压力成正比，先导阀输出压力与主操纵阀的阀芯位移成正比，主操纵阀的阀芯位移与马达、油缸等执行原件的的运动速度也成正比，整机具有良好的微动性。主操纵阀为负载敏感控制多路换向阀，执行元件的运动速度与负载大小无关，操作者移动先导手柄的力和负载的大小也无关，先导操作系统具有良好的舒适性。

起升具有轻载高速、重载低速的特点。

变幅采用重力下放，节能性好。

回转微动性好、旋转平稳，具有自由滑转功能。

液压油箱容量：约658升。

2.3.1、液压油散热器

与液压系统串联，功率大，能有效降低系统油温。

2.4、控制系统
液控先导操纵，舒适轻便，微动性能高，并可以无级调速。

2.5、主/副起升机构

液压马达驱动的行星齿轮减速机，内置常闭式制动器。抗缠绕钢丝绳。主、副起升机构单独运转。

主起升机构，单绳拉力40KN，钢丝绳直径φ14mm，长度165m。

副起升机构，单绳拉力40KN，钢丝绳直径φ14mm，长度105m。
2.6、变幅机构

1根装有平衡阀的双作用油缸，

变幅角度：-2°～80°

2.7、回转机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速和常闭式制动器。回转速度可无级调速。具有自由滑转功能

2.8、主起重臂

由1节基本臂和4节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造。起重臂截面为圆弧角八边形，吊臂起重作业稳定性好，滑块间隙可调节。双缸绳排伸缩机构，同步+顺序伸缩。

臂头滑轮组标准配置为5个滑轮。

2.9、上车操纵室

按照人机工程学设计的新款圆弧面操纵室，安全舒适，装有安全玻璃和保护栏。车窗装有遮阳帘，外开式车门，可调式坐椅。按人机工程学合理布局的标准操纵控制件和指示器，视野开阔。

标配冷暖空调。
2.10、安全装置
液压系统配置液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全。

赫思曼力限器系统，采用先进的微处理器技术，其功耗小、功能强、灵敏度高、操作简便。大屏幕的液晶显示器，以中文和图形方式显示力矩百分比、实际起重量、额定起重量、幅度、吊臂长度、角度、最大起升高度、工矿代码、倍率、限制角度、信息代码等起重作业参数。具有完整的预先报警、超载停止作业功能。系统还具有超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。

卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷。

2.11、配重

配重块用固定在起重机转台尾部，重量：5200 kg。

2.12、副起重臂

高强度钢焊接，桁架式结构，长度为8.3m；安装角度0°、15°、30°；

公路行驶时可附在主臂侧面。

2.13、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	30
	5
	400
	1
	单钩

	2
	2.8
	0
	55
	1
	单钩


2.14、臂端滑轮

臂端滑轮的性能与主臂性能相同，但最大起重量不得超过2,800kg。

3、颜色

起重机底盘：黑色；
驾驶室，起重机上车：工程黄色。
二、QY30K5汽车起重机主要配套件表

（以产品实际配置为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	上海柴油机股份有限公司

	2
	变速箱
	綦江齿轮传动有限公司（6档）

	3
	转向器
	江门兴江、南通环球

	4
	车  桥
	徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮  胎
	徐州徐轮橡胶有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源液压有限公司

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、浙江奉化液压件三厂

	8
	回转支承
	徐工罗特艾德、马鞍山方圆

	9
	上车多路阀
	浙江圣邦液压有限公司

	10
	主、副卷扬马达
	北京华德

	11
	主、副卷扬减速机
	博世力士乐（北京）、徐州德力、徐州科源、上海万惠、青岛海力达、

	12
	主卷扬钢丝绳
	德国CASAR（袋式接头）


	13
	副卷扬钢丝绳
	德国CASAR（袋式接头）

	14
	回转马达
	北京华德、贵州力源

	15
	回转减速机
	博世力士乐（北京）,青岛海力达、

无锡金辉、徐州圣邦机械

	16
	变幅油缸
	徐工液压件有限公司,成都成缸

	17
	伸缩油缸
	徐工液压件有限公司,成都成缸

	18
	力矩限制器
	徐州赫斯曼电子有限公司

	19
	先导手柄
	意大利HYDRAULIC CONTRAL

	20
	主臂板材
	上海宝钢钢铁公司


三、QY30K5汽车起重机技术参数表

1、QY30K5起重机行驶状态主要技术参数表                遵从于技术改进
	类 别
	项   目
	单 位
	参   数

	尺

寸

参

数
	整机全长
	mm
	12070

	
	整机全宽
	mm
	2500

	
	整机全高
	mm
	3390

	
	轴距
	mm
	5025+1350

	
	轮距
	mm
	2074/1834/1834

	质

量

参

数
	行驶状态质量
	Kg
	32400

	
	轴荷
	一轴
	kg
	7600

	
	
	二轴、三轴
	kg
	24800

	动力参数
	发动机型号
	
	SC8DK280Q3

	
	发动机额定功率
	kW/(r/min)
	206/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	1112/1400

	行

驶

参

数
	最高行驶速度
	km/h
	75

	
	最小转弯直径
	m
	22

	
	最小离地间隙
	mm
	291

	
	制动距离

(制动初速度为30km/h)
	m
	≤10

	
	接近角
	°
	19

	
	离去角
	°
	13

	
	最大爬坡度
	％
	30

	
	百公里油耗
	L
	40

	噪音参数
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	88

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	90


2、起重作业状态主要技术参数表

	类 别
	项         目
	单  位
	参    数

	主
要
性
能
参
数
	最大额定总起重量
	t
	30

	
	最小额定幅度
	m
	3

	
	转台尾部回转半径
	mm
	3065

	
	最大起重力矩
	基 本 臂
	kN.m
	1025

	
	
	最长主臂
	kN.m
	460

	
	支腿距离
	纵   向
	m
	5.85

	
	
	横   向
	m
	6.0

	
	起升高度
	基 本 臂
	m
	10.1

	
	
	最长主臂
	m
	38.7

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	47.6

	
	起重臂长度
	基 本 臂
	m
	10.1

	
	
	最长主臂
	m
	38.5

	
	
	最长主臂+副臂
	m
	46.8

	
	副臂安装角
	°
	0、15、30

	工
作
速
度
参
数
	起重臂变幅时间
	起   臂
	S
	68

	
	起重臂伸缩时间
	全   伸 
	S
	150

	
	
	全   缩
	S
	140

	
	最大回转速度
	r/min
	2.5

	
	支腿伸缩时间
	水平支腿
	同时伸
	s
	35

	
	
	
	同时缩
	s
	30

	
	
	垂直支腿
	同时伸
	s
	40

	
	
	
	同时缩
	s
	35

	
	起升速度
(单绳、第四层)
	主起升机构
	满 载
	m/min
	75

	
	
	
	空 载
	m/min
	120

	
	
	副起升机构
	满 载
	m/min
	75

	
	
	
	空 载
	m/min
	120

	
	机外辐射
	db（A）
	≤122

	
	司机位置处
	db（A）
	≤90


3、QY30K5汽车起重机起重性能表
3.1、QY30K5主臂起重性能表（支腿全伸）                 单位：kg

	幅度m
	主臂

	
	全伸水平支腿，侧、后方作业

	
	10.1m
	13.65m
	17.2m
	22.52m
	27.85m
	33.18m
	38.5m

	3
	30000
	25000
	
	
	
	
	

	3.5
	28000
	23500
	
	
	
	
	

	4
	25300
	21500
	18000
	
	
	
	

	5
	20500
	18500
	15800
	11400
	9500
	
	

	6
	16500
	16000
	13000
	10400
	8400
	6600
	

	7
	13500
	13000
	11500
	9400
	7600
	6000
	5000

	8
	10800
	10800
	10600
	8500
	7300
	5600
	4600

	9
	
	8700
	8600
	7800
	6600
	5300
	4300

	10
	
	7200
	7100
	7100
	6100
	4900
	4000

	11
	
	6000
	5900
	6500
	5600
	4600
	3800

	12
	
	
	5000
	5500
	5200
	4300
	3500

	13
	
	
	4200
	4800
	4700
	4000
	3370

	14
	
	
	3600
	4100
	4260
	3700
	3160

	15
	
	
	3000
	3600
	3900
	3400
	2960

	16
	
	
	
	3100
	3500
	3100
	2850

	18
	
	
	
	2400
	2700
	2720
	2550

	20
	
	
	
	1800
	2100
	2300
	2160

	22
	
	
	
	
	1600
	1800
	1820

	24
	
	
	
	
	1200
	1500
	1450

	26
	
	
	
	
	
	1100
	1220

	28
	
	
	
	
	
	900
	1000

	30
	
	
	
	
	
	600
	800

	32
	
	
	
	
	
	
	600

	倍率
	10
	10
	6
	5
	4
	3
	2

	吊钩重量
	400kg


3.2、QY30K5副臂起重性能表（全伸支腿）                     单位：kg
	全伸水平支腿 360°全回转作业；

	主臂长度38.5m，副臂长度8.3m

	　
	0°安装角
	15°安装角
	30°安装角

	主臂仰角
	起重量
	工作幅度
	起升高度
	起重量
	工作幅度
	起升高度
	起重量
	工作幅度
	起升高度

	78
	2,800
	10.7
	47.6
	2,500
	12.1
	47.2
	1,900
	13.4
	46.1

	75
	2,800
	13.1
	47.3
	2,400
	14.4
	46.4
	1,750
	15.6
	45.2

	72
	2,750
	15.3
	46.4
	2,200
	16.7
	45.5
	1,700
	17.8
	44.2

	70
	2,650
	16.8
	45.8
	2,100
	18.2
	44.8
	1,600
	19.3
	43.5

	65
	2,150
	20.4
	44.1
	1,800
	21.7
	42.9
	1,500
	22.7
	41.5

	60
	1,800
	23.9
	42.1
	1,600
	25.1
	40.8
	1,400
	26.1
	39.2

	55
	1,200
	27.2
	39.7
	1,140
	28.3
	38.3
	1,050
	29.1
	36.6

	50
	800
	30.2
	37.1
	750
	31.3
	35.6
	700
	31.9
	33.8

	40
	280
	35.6
	31.1
	260
	36.4
	29.4
	250
	36.8
	27.6

	吊钩重量  55kg


4、QY30K5起升作业高度表

[image: image1.jpg]38.5+8.3m H

- 45
38.5m g FHAo
'l H 0]

33.18m § -

) z

ko 5

27.85m i ¥
b3
0
Ly 0
0 5 10 1B 20 B 3 )




PAGE  
7
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

