2010年9月版

QY50B汽车起重机亮点简介
1、独有的 “U”形截面吊臂，自重轻、强度大，承载力更强。

2、独具特色的回转缓冲技术，回转缓冲阀设计原理先进，可实现对压力、流量的精确控制，使回转具备良好的平顺性，明显优于行业同类产品。
3、可靠的伸缩机构设计。伸缩机构粗拉索采用进口防扭钢丝绳，粗拉索，导向滑轮轴承均采用进口轴承，性能可靠。

4、卓越的结构件焊接技术，整机关键焊缝均采用焊接机械手焊接，工艺先进、质量可靠。

    5、硬管管路全部采用卡套式连接，液压管路连接可靠、密封性能好、泄漏少。
QY50B汽车起重机技术规格
汽车起重机 型号：QY50B

最大额定起重量：50t
[image: image2.jpg]



一、技术介绍

1、底盘部分

徐工设计、制造，豪华半头驾驶室，4桥底

盘，驱动/转向模式为8×4×4。

1.1、车架

徐工设计、制造，防扭转箱型结构，进口高强度钢材制造。支腿箱体位于2桥和3桥之间以及车架后端，具有前后牵引挂钩。
1.2、底盘发动机

制造商：杭州发动机有限公司；

型号：WD615.334；

规格：直列六缸、水冷却、蜗轮增压、燃油直喷、压燃式柴油发动机；

环保性：符合欧洲Ⅲ标准；

燃料箱容量：约260L。

1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱
手动机械操纵，9档变速箱，9个前进档和1个倒退档，稳定、可靠。

1.3.2、车桥

高强度桥，维护简便。

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：单胎，转向不驱动；

第三桥：双胎，驱动不转向；
第四桥：双胎，驱动不转向。

1.3.3、驱动轴

驱动轴均采用法兰盘连接，优化动力传输，传递扭矩大。维护简便，方便拆卸和安装。
1.4、全桥悬挂

前悬架，纵置板簧式，筒式减振器；

后悬架，双轴平衡、纵置板簧式，板簧与推力杆导向。

1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。方向盘位置可调。

1.6、轮胎

斜交轮胎，12.00-20，适用于重型载重汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动

行车制动：双回路气压制动，作用于前桥和后桥的刹车鼓上；

驻车制动：弹簧加载，作用于中后桥的所有刹车鼓上；

辅助制动：柴油发动机排气制动。

1.8、底盘驾驶室

新型豪华半头驾驶室，音响、可调式座椅、方向盘，大视野后视镜。室内标配暖风。

可选装单冷空调。
1.9、液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿
4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵控制台，前支腿装有水平仪。

水平支腿为一级伸缩方式，支腿的支脚固定在垂直支腿下。

第五支腿：位于车架前端，使用时起重机可以完成360度全回转作业。

1.11、电气设备

24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯。

1.12、工具

车上配置一套维修工具

2、上车部分

2.1、回转支承

单排四点接触球内齿式回转支承，可360°连续全回转，回转支承滚柱轨道密封可防水防尘。

2.2、转台结构

采用细晶粒高强度钢焊接，抗扭框架结构，承载能力强。

2.3、液压系统

机械操纵的多路换向阀控制系统，主操纵阀为负载敏感控制多路换向阀。当泵出口压力与负载压力之间的压差减小或增大时，系统可自动改变马达、油缸等执行原件流量大小，减少系统的发热量，提高整机的微动性。
起升具有轻载高速、重载低速的特点。

变幅采用重力下放，节能性好。

回转微动性好、旋转平稳。具有自由滑转功能。

液压油箱容量：约545升。

2.3.1、油冷却器

与液压系统串联，功率大，能有效降低系统油温。

2.4、控制

机械式控制，5个操纵杆控制，操作简单、舒适，灵敏度高，可无级调速。

2.5、主/副起升机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器，抗缠绕钢丝绳。主、副起升机构单独运转。

主起升机构，单绳拉力56KN，钢丝绳直径φ18mm，长度180m。

副起升机构，单绳拉力56KN，钢丝绳直径φ18mm，长度150m。

2.6、变幅机构

2根装有平衡阀的差动油缸

变幅角度：-2°~81°

2.7、回转机构

低速大扭矩定量马达，行星齿轮减速，内置常闭式制动器。回转速度无级调速。

2.8、主起重臂

由1节基本臂和4节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造，吊臂截面为U形，起重作业稳定性好。滑块间隙可调。双缸绳排伸缩机构，同步+顺序伸缩。

臂头滑轮组标配6个滑轮。
2.9、上车操纵室

按人机工程学设计，安全舒适，视野开阔，装有安全玻璃和保护栏。车窗装有遮阳板，外开式车门，可调式座椅。

选装冷暖空调。
2.10、安全装置

液压系统配置液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全。

赫思曼力限器系统，采用先进的微处理器技术，其功耗小、功能强、灵敏度高、操作简便。大屏幕的液晶显示器，以中文和图形方式显示力矩百分比、实际起重量、额定起重量、幅度、吊臂长度、角度、最大起升高度、工矿代码、倍率、限制角度、信息代码等起重作业参数。具有完整的预先报警、超载停止作业功能。系统还具有超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。

卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷。
2.11、配重

配重块固定在起重机转台尾段；

配重重量：约3810kg

2.12、副起重臂

高强度钢焊接，桁架式结构副臂加箱形结构，第一节长度为8.5m，两节总长度为15m；安装角度0°、15°、30°；

公路行驶时可附在主臂侧面。

2.13、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	50
	6
	517
	1
	单钩

	2
	17
	3
	206
	1
	单钩

	3
	4
	0
	100
	1
	单钩


2.14、臂端单滑轮
臂端单滑轮的起重性能同副臂（8.5m）0°安装角的起重性能。

3、颜色

起重机底盘，轮辋：深灰色

驾驶室，起重机上车和主臂：工程黄色
二、QY50B汽车起重机主要配套件表

（以产品实物为准）

	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	杭州发动机有限公司

	2
	变速箱
	陕西法士特

	3
	转向器
	江门兴江、南通环球

	4
	车  桥
	徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮  胎
	徐州徐轮橡胶有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源液压有限公司

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、奉化市液压件三厂

	8
	回转支承
	徐州罗特艾德、马鞍山方圆

	9
	上车多路阀
	宁波江北宇洲液压设备厂

	10
	主、副卷扬马达
	贵州力源

	11
	主、副卷扬减速机
	徐州矿山、徐州德力

	12
	主、副卷扬钢丝绳
	江苏赛福天钢绳有限公司、

江苏狼山钢绳股份有限公司

	13
	回转马达
	上海万惠、启东市联宜

	14
	回转减速机
	徐州科源、徐州矿山、上海星火

	15
	变幅油缸
	成都成缸液压、徐工徐液

	16
	伸缩油缸
	成都成缸液压、徐工徐液

	17
	力矩限制器
	徐州赫思曼电子有限公司

	18
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司

	19
	主臂伸缩用轴承
	日本NSK、日本NTN、日本光洋、

美国BUC、奥地利STE

	20
	主臂伸缩钢丝绳
	德国 DIEPA、德国CASER

	21
	液压卡套管接头
	德国EMB或美国PARK


三、QY50B汽车起重机性能参数
1、行驶状态主要技术参数表                             遵从于技术改进
	类别
	项  目
	单位
	参数

	尺

寸

参

数
	整机全长
	mm
	13270

	
	整机全宽
	mm
	2750

	
	整机全高
	mm
	3300

	
	轴    距
	mm
	1520+3815+1350

	
	轮    距
	mm
	2240/2240/2055/2055

	重量

参数
	行驶状态整车自重
	kg
	39870

	
	轴荷
	第一、二轴
	kg
	13935

	
	
	第三、四轴
	kg
	25935

	动力

参数
	发动机型号
	
	WD615.334

	
	发动机额定功率
	KW/(r/min)
	247/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	1350/1400

	行

驶

参

数
	最高行驶速度
	km/h
	78

	
	最小转弯直径
	m
	24

	
	最小离地间隙
	mm
	251

	
	接近角
	°
	16

	
	离去角
	°
	10

	
	制动距离(车速为30km/h)
	m
	≤10

	
	最大爬坡能力
	％
	≥46

	
	百公里油耗
	L
	48

	
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	90


2、作业状态主要技术参数表
	类别
	项     目
	单  位
	参  数

	主

要
性

能

参

数


	最大额定总起重量
	t
	50

	
	最小额定幅度
	m
	3

	
	转台尾部回转半经
	m
	3.8

	
	最大起重力矩
	基 本 臂
	kN.m
	1509

	
	
	最长主臂
	kN.m
	631

	
	支 腿 跨 距
	纵   向
	m
	5.45

	
	
	横   向
	m
	6.6

	
	起 升 高 度
	基 本 臂
	m
	11.27

	
	
	最长主臂
	m
	40.31

	
	
	最长主臂 + 副臂
	m
	55.8

	
	起 重 臂 长 度
	基 本 臂
	m
	10.7

	
	
	最长主臂
	m
	40.1

	
	
	最长主臂 + 副臂
	m
	40.1+15

	
	副臂安装角
	°
	0、15、30

	工
作
速
度
	主臂起臂时间
	s
	120

	
	主臂落臂时间
	s
	60

	
	主臂全伸时间
	s
	184

	
	主臂全缩时间
	s
	140

	
	最 大 回 转 速 度
	r/min
	2

	
	水平、垂直支腿收放时间
	同时放
	s
	40

	
	
	同时收
	s
	42

	
	主、副起升速度

（单 绳、第三层）
	满 载
	m/min
	70.8

	
	
	空 载
	m/min
	118


3、QY50B汽车起重机起重性能表

 3.1、QY50B主臂起重性能表                                         单位:吨
	全伸支腿(不支第五支腿)侧后方作业、

全伸支腿（支第五支腿）360°作 业

	工作幅度
（m）
	主 臂 长 度

	
	10.70 m
	18.05 m
	25.40 m
	32.75 m
	40.10 m

	3.0
	50.00
	
	
	
	

	3.5
	43.00
	
	
	
	

	4.0
	38.00
	
	
	
	

	4.5
	34.00
	
	
	
	

	5.0
	30.50
	24.70
	
	
	

	5.5
	28.00
	23.50
	
	
	

	6.0
	24.00
	22.20
	16.30
	
	

	6.5
	21.00
	20.00
	15.00
	
	

	7.0
	18.50
	18.00
	14.10
	10.20
	

	8.0
	14.50
	14.00
	12.40
	9.20
	7.50

	9.0
	11.50
	11.20
	11.10
	8.30
	6.50

	10.0
	
	9.20
	10.00
	7.50
	6.00

	12.0
	
	6.40
	7.50
	6.80
	5.20

	14.0
	
	4.60
	5.10
	5.70
	4.60

	16.0
	
	
	4.00
	4.70
	3.90

	18.0
	
	
	3.10
	3.70
	3.30

	20.0
	
	
	2.20
	2.90
	2.90

	22.0
	
	
	1.60
	2.30
	2.40

	24.0
	
	
	
	1.80
	2.00

	26.0
	
	
	
	1.40
	1.50

	28.0
	
	
	
	
	1.20

	30.0
	
	
	
	
	0.90

	钢丝绳倍率
	12
	8
	5
	4
	3

	吊钩重量
	0.515
	0.210


3.2、QY50B副臂起重性能表                                         单位：吨
	                 不支第五支腿，吊臂位于起重机侧方或后方；

                 支起第五支腿，吊臂位于侧方、后方、前方

	主臂仰角
	40.1m主臂

	
	补偿角

	
	0°
	15°
	30°

	
	副臂8.5m
	副臂15m
	副臂8.5m
	副臂15m
	副臂8.5m
	副臂15m

	78°
	4.0
	2.0
	2.7
	1.4
	2.44
	1.1

	75°
	3.6
	2.0
	2.5
	1.2
	2.3
	1.0

	72°
	3.2
	1.8
	2.3
	1.15
	2.2
	0.99

	70°
	2.9
	1.7
	2.2
	1.1
	2.1
	0.95

	65°
	2.3
	1.4
	1.9
	0.95
	1.9
	0.88

	60°
	1.4
	0.8
	1.3
	0.6
	1.2
	0.5

	55°
	0.6
	
	0.55
	
	0.45
	

	钢丝绳倍率
	1

	吊钩重量
	0.1


4、QY50B起升高度曲线
[image: image1.jpg]01

60

5

50

14

“

| %

] %0

%

| 20

LR K/




PAGE  
7
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

