2011年3月版

徐工集团[image: image3.emf] 
QY35K5汽车起重机

技术规格书

徐工集团徐州重型机械有限公司

QY35K5汽车起重机优势介绍
1、起重臂采用紧凑型臂头设计，臂长为10.5m～39.6m，臂长全面超过竞争对手。

2、该产品采用自制专用汽车起重机底盘，采用了大功率环保型发动机，发动机功率达235KW/2200rpm，扭矩达1250N.m/1400 rpm，大大提高了整机行驶性能，整机爬坡度达40%。

3、主副起升机构均可实现重载低速和轻载高速，作业效率高。

4、具有五节八边形大圆弧伸缩吊臂，两节侧置副臂，单缸前支，全液压驱动，双H支腿。

5、完善的安全保护装置，配有全自动力矩限制器，过载和过卷保护装置，极大地提高了作业的安全性。

6、按人机工程学原理设计的两室，符合ISO标准，配有上、车冷暖空调。驾驶室为豪华型全头驾驶室，宽敞舒适，配有减震可调式司机座椅，可有效降低或抵消有害震动，减轻疲劳。操纵室为右侧安置式，配有液晶显示监控器，各种作业状态一目了然。

QY35K5汽车起重机技术规格

[image: image4.png]


汽车起重机 型号：QY35K5 

最大额定起重量：35t
一、技术介绍

1、底盘部分
徐工设计、制造，豪华超宽驾驶室，4桥底盘，驱动/转向模式为8×4×4。
1.1、车架

徐工设计、制造，防扭转箱型结构，进口高强度钢材制造。支腿箱体位于2桥和3桥之间以及车架后端，具有前后牵引挂钩。
1.2、底盘发动机

制造商：上海柴油机股份有限公司

型号：SC9DK320Q3（东风牌）

型式：直列\六缸、水冷、蜗轮增压、电控柴油发动机；

环保性：符合欧洲Ⅲ标准
燃料箱容量： 260L。
1.3、动力传动系统

1.3.1、变速箱
手动机械操纵，綦江9档变速箱，9个前进档和1个倒退档，稳定、可靠。
1.3.2、车桥

高强度桥，维护简便。

第一桥：单胎，转向不驱动；

第二桥：单胎，转向不驱动；

第三桥：双胎，驱动不转向；

第四桥：双胎，驱动不转向。
1.3.3、驱动轴

驱动轴均采用端面齿连接，优化动力传输，传递扭矩大。
1.4、桥悬挂

前悬架：纵置板簧式、筒式减振器、板簧与推力杆导向；

后悬架：双轴平衡、纵置板簧式，板簧与推力杆导向。
1.5、转向

机械式转向机构，带有液压助力。方向盘位置可调。

1.6、轮胎

斜交轮胎，11.00-20或12.00-20，适用于重型载重汽车，通用性强。标配1个备胎。

1.7、制动系统
行车制动：双回路气压制动，作用于前桥和后桥的刹车鼓上；

驻车制动：弹簧加载，作用于中后桥的所有刹车鼓上；

辅助制动：柴油发动机排气制动。
1.8、底盘驾驶室

新型豪华驾驶室，配CD音响、可调式座椅、方向盘，大视野后视镜，电控洗窗器，电动门窗。

空调系统：暖风和单冷空调。

1.9、下车液压系统

定量泵，通过取力器联接至变速箱，控制下车液压支腿并为起重作业提供动力。
1.10、液压支腿

4点支撑，水平和垂直支腿全液压操纵，底盘两侧装有操纵控制台，前支腿装水平仪。水平支腿为一级伸缩方式，支腿的支脚固定在垂直支腿下。

第五支腿：位于车架前端，使用时起重机可以完成360度全回转作业。
1.11、电气设备

24V DC，负极搭铁，2个储电池，照明按中国道路交通标准，包括前大灯，雾灯，倒车灯。
1.12、工具

车上配置一套维修工具

2、上车部分

2.1、回转支承
四点接触球型外齿式回转支承，可360°连续全回转，回转支承滚柱轨道密封，可防水防尘。
2.2、转台结构

采用细晶粒高强度钢焊接，抗扭框架结构，承载能力强。
2.3、上车液压系统

液控先导操纵系统，先导阀手柄移动的角度与输出压力成正比，先导阀输出压力与主操纵阀的阀芯位移成正比，主操纵阀的阀芯位移与马达、油缸等执行原件的的运动速度也成正比，整机具有良好的微动性。主操纵阀为负载敏感控制多路换向阀，执行元件的运动速度与负载大小无关，操作者移动先导手柄的力和负载的大小也无关，先导操作系统具有良好的舒适性。

起升具有轻载高速、重载低速的特点。

变幅采用重力下放，节能性好。

回转微动性好、旋转平稳。具有自由滑转功能。

液压油箱容量：约490升。
2.3.1、液压油散热器
与液压系统串联，功率大，能有效降低系统油温。
2.4、控制系统
液压先导控制，操作简单、舒适，灵敏度高，可无级调速。
2.5、主/副起升机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速机和常闭式制动器，抗缠绕钢丝绳。主、副起升机构单独运转。

主起升机构，单绳拉力50KN，钢丝绳直径φ18mm，长度180m。

副起升机构，单绳拉力50KN，钢丝绳直径φ18mm，长度125m。
2.6、变幅机构

1根装有平衡阀的差动油缸

变幅角度：-2°～78°

2.7、回转机构

液压马达驱动，内置行星齿轮减速和常闭式制动器。回转速度可无级调速。
2.8、主起重臂

由1节基本臂和4节伸缩臂组成，采用抗扭曲设计，高强度结构钢制造，吊臂截面为八边形，起重作业稳定性好。滑块间隙可调。双缸绳排伸缩机构，同步+顺序伸缩。

臂头滑轮组标配5个滑轮。
2.9、上车操纵室

按人机工程学设计，安全舒适，视野开阔，装有安全玻璃和保护栏。车窗装有遮阳板，外开式车门，可调式座椅。

配置冷暖空调。
2.10、安全装置

液压系统配置液压平衡阀、液压溢流阀、液压双向锁等装置，保证系统稳定安全。

赫思曼力限器系统，采用先进的微处理器技术，其功耗小、功能强、灵敏度高、操作简便。大屏幕的液晶显示器，以中文和图形方式显示力矩百分比、实际起重量、额定起重量、幅度、吊臂长度、角度、最大起升高度、工矿代码、倍率、限制角度、信息代码等起重作业参数。具有完整的预先报警、超载停止作业功能。系统还具有超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。

卷扬设置三圈保护器，防止钢丝绳过放。

臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷。
2.11、配重

配重块用固定在起重机转台尾部。配重重量：52000kg。

2.12、副起重臂

高强度钢焊接，桁架式结构副臂加箱形结构，第一节长度为8.5m，两节总长度为15m；安装角度0°、15°、30°；

公路行驶时可附在主臂侧面。

2.13、吊钩

	序号
	起重量（t）
	滑轮组
	重量（kg）
	数量
	备注

	1
	35
	5
	400
	1
	单钩

	2
	4
	0
	100
	1
	单钩


2.14、臂端单滑轮

臂端单滑轮的起重性能同副臂（8.5m）0°安装角的起重性能。

3、颜色
起重机底盘：深灰色；
驾驶室，起重机上车：工程黄色。
二、QY35K5汽车起重机主要配套件明细表
（以产品实物为准）
	序号
	名  称
	厂  家

	1
	发动机
	杭州发动机有限公司

	2
	变速箱
	綦江齿轮传动有限公司

	3
	转向器
	南通环球转向器制造有限公司

	4
	车桥
	徐州美驰车桥有限公司

	5
	轮胎
	徐州徐轮橡胶有限公司

	6
	液压油泵
	徐州科源液压

	7
	下车多路阀
	浙江圣邦、奉化市液压件三厂

	8
	回转支承
	徐工罗特艾德回转支承有限公司

	9
	上车多路阀
	宁波江北宇洲液压设备厂

	10
	主、副卷扬马达
	北京华德

	11
	主、副卷扬减速机
	博世力士乐（北京）、徐州德力、徐州科源、上海万惠

	12
	主、副卷扬钢丝绳
	江苏赛福天钢绳有限公司，江苏狼山钢绳股份有限公司

	13
	回转马达
	北京华德、贵州力源

	14
	回转减速机
	博世力士乐（北京），上海万惠机械制造有限公司，徐州圣邦机械有限公司


	15
	变幅油缸
	徐州徐工液压件有限公司，成都成缸

	16
	伸缩油缸
	徐工徐液、张家口长宇

	17
	力矩限制器
	徐州赫思曼电子有限公司

	18
	先导比例手柄
	意大利OIL CONTRAL

	19
	主臂板材
	上海宝山钢铁股份有限公司

	20
	主臂伸缩用轴承
	国外进口

	21
	主臂伸缩钢丝绳
	德国 CASAR、德国 DIEPA

	22
	液压卡套管接头
	德国EMB或美国PARK


三、QY35K5汽车起重机性能参数
1、QY35K5起重机行驶状态主要技术参数表               遵从于技术改进
	类别
	项         目
	单 位
	参 数

	尺
寸
参
数
	整 机 全 长
	mm
	12530

	
	整 机 全 宽
	mm
	2500

	
	整 机 全 高
	mm
	3300

	
	轴距
	mm
	1520+3815+1350

	
	轮距
	mm
	2079/2079/1834/1834

	重
量
参
数
	行驶状态整机自重
	kg
	36930

	
	轴 荷
	第一、二轴
	kg
	12330

	
	
	第三、四轴
	kg
	24600

	动
力
参
数
	型   号
	
	SC9DK320Q3

	
	发动机额定功率
	kw/(r/min)
	235/2200

	
	发动机额定扭矩
	N.m/(r/min)
	1250/1400

	行
驶

参
数
	行驶速度
	最高行驶速度
	km/h
	75

	
	
	最低行驶速度
	km/h
	3

	
	转弯直径
	最小转弯直径
	m
	19.5

	
	
	臂头转弯直径
	m
	20

	
	 最小离地间隙
	mm
	260

	
	 接 近 角
	°
	16

	
	 离 去 角
	°
	15

	
	制动距离（车速为30km/h）
	m
	≤10

	
	最大爬坡度
	%
	40

	
	百公里油耗
	L
	30

	
	加速行驶机外噪声
	dB（A）
	≤84

	
	驾驶员耳旁噪声
	dB（A）
	≤90


2、QY35K5起重作业状态主要技术参数表
	类 别
	项     目
	单 位
	参 数

	主
要
性
能
参
数

	最大额定总起重量
	t
	35

	
	最小额定幅度
	m
	3

	
	转台尾部回转半经
	m
	3.055

	
	最大起重力矩
	基本臂
	KN.m
	1200

	
	
	最长主臂
	KN.m
	674.24

	
	支腿距离
	纵向
	m
	5.35

	
	
	横向
	m
	6.0

	
	起升高度
	基本臂
	m
	10.52

	
	
	最长主臂
	m
	39.47

	
	
	最长主臂 + 副臂
	m
	53.6

	
	起重臂长度
	基本臂
	m
	10.5

	
	
	最长主臂
	m
	39.6

	
	
	最长主臂 + 副臂
	m
	39.6+15

	
	副臂安装角
	°
	0、15、30

	工
作
速
度
参
数
	主臂起臂时间
	S
	68

	
	主臂全伸时间
	S
	155

	
	最大回转速度
	r/min
	2.5

	
	支腿伸缩时间
	水平支腿
	同时伸
	S
	35

	
	
	
	同时缩
	S
	30

	
	
	垂直支腿
	同时伸
	S
	40

	
	
	
	同时缩
	S
	35

	
	起升速度

（单绳、第四层）
	主起升机构
	满载
	m/min
	75

	
	
	
	空载
	m/min
	130

	
	
	副起升机构
	满载
	m/min
	75

	
	
	
	空载
	m/min
	130

	
	机外辐射
	dB（A）
	≤122

	
	司机位置处
	dB（A）
	≤90


3、QY35K5汽车起重机起重性能表

3.1、QY35K5主臂起重量表全伸活动支腿(支腿横向跨距为：6000mm) 
	工作幅度

m
	不使用第五支腿，全伸活动支腿，侧后方作业；
使用第五支腿，全伸活动支腿，360°作业

	
	10.50m
	14.19m
	17.75m
	23.41m
	28.94m
	34.47m
	39.60m

	
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)

	3.0
	35000
	28500
	
	
	
	
	

	3.5
	34000
	28000
	22000
	
	
	
	

	4.0
	28500
	26500
	21500
	16000
	
	
	

	4.5
	25500
	24500
	20500
	16000
	
	
	

	5.0
	23000
	22500
	19500
	15500
	
	
	

	5.5
	20500
	20000
	18200
	15000
	12000
	
	

	6.0
	18500
	18000
	17000
	14500
	11500
	9700
	

	6.5
	16800
	16000
	16000
	14000
	11000
	9300
	

	7.0
	15500
	14500
	14500
	13200
	10500
	9000
	7000

	8.0
	12700
	12500
	12400
	11500
	10000
	8400
	6600

	9.0
	10300
	10200
	10000
	10500
	9200
	7800
	6400

	10.0
	
	8300
	8220
	8950
	8500
	7300
	6000

	11.0
	
	6950
	6800
	7550
	7800
	6900
	5700

	12.0
	
	5850
	5650
	6450
	6900
	6500
	5400

	13.0
	
	
	4680
	5450
	5900
	6100
	4900

	14.0
	
	
	4000
	4650
	5100
	5400
	4600

	15.0
	
	
	3220
	3950
	4400
	4700
	4400

	16.0
	
	
	2650
	3400
	3800
	4100
	4100

	18.0
	
	
	
	2500
	2900
	3250
	3420

	20.0
	
	
	
	1800
	2200
	2500
	2700

	22.0
	
	
	
	
	1650
	1950
	2150

	24.0
	
	
	
	
	1200
	1500
	1680

	26.0
	
	
	
	
	900
	1100
	1300

	28.0
	
	
	
	
	
	850
	1000

	30.0
	
	
	
	
	
	550
	800

	32.0
	
	
	
	
	
	
	550

	倍率
	10
	10
	6
	5
	4
	3
	3

	吊钩重量
	400kg


3.2、QY35K5主臂起重量表半伸活动支腿（支腿横向跨距为：4800mm）
	工作幅度

m
	不使用第五支腿，半伸活动支腿，侧后方作业；
使用第五支腿，半伸活动支腿，360°作业

	
	10.50m
	14.19m
	17.75m
	23.41m
	28.94m
	34.47m
	39.60m

	
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)
	起重量(Kg)

	4.0
	25000
	21000
	16500
	12500
	
	
	

	4.5
	22000
	18000
	14500
	12500
	
	
	

	5.0
	18000
	16500
	13500
	11000
	
	
	

	5.5
	15000
	14500
	12700
	10500
	9000
	
	

	6.0
	13500
	12500
	12000
	10100
	8050
	7700
	

	6.5
	12000
	11200
	11200
	9500
	7700
	7400
	

	7.0
	10500
	10100
	10100
	9200
	7300
	7000
	5650

	8.0
	8700
	8500
	8400
	8000
	7100
	5600
	5250

	9.0
	7000
	7000
	6850
	7050
	6500
	5400
	5100

	10.0
	
	5800
	5750
	5750
	5700
	5100
	4800

	11.0
	
	4700
	4600
	5000
	5000
	4800
	4550

	12.0
	
	4050
	4000
	4000
	4000
	4100
	4000

	13.0
	
	
	3200
	3700
	3700
	3800
	3700

	14.0
	
	
	2500
	3000
	3000
	3000
	3000

	15.0
	
	
	2000
	2500
	2500
	2600
	2600

	16.0
	
	
	1850
	2200
	2200
	2200
	2200

	18.0
	
	
	
	1650
	1650
	1650
	1650

	20.0
	
	
	
	1100
	1150
	1150
	1150

	22.0
	
	
	
	
	1000
	1000
	1000

	24.0
	
	
	
	
	700
	700
	700

	26.0
	
	
	
	
	450
	500
	500

	倍率
	10
	10
	6
	5
	4
	3
	3

	吊钩

重量
	400kg


3.3、 QY35K5副臂起重性能表（全伸支腿）     单位（kg）
	主

臂

仰

角

（°）
	39.6m主起重臂

	
	不使用第五支腿，全伸活动支腿,侧后方作业，

使用第五支腿,全伸活动支腿,360°作业

	
	0°安装角
	15°安装角
	30°安装角

	
	副臂8.5m
	副臂15m
	副臂8.5m
	副臂15m
	副臂8.5m
	副臂15m

	
	起重量Kg
	起重量Kg
	起重量Kg
	起重量Kg
	起重量Kg
	起重量Kg

	78
	3500
	2000
	2550
	1150
	2100
	950

	75
	3000
	1880
	2350
	1000
	1900
	850

	72
	2500
	1800
	2050
	850
	1550
	800

	70
	2200
	1500
	1800
	700
	1200
	750

	65
	1500
	1000
	1400
	600
	1000
	680

	60
	1100
	500
	850
	400
	800
	400

	55
	650
	300
	400
	200
	400
	

	50
	200
	
	200
	
	
	

	吊钩

重量
	100kg


对表3.1、表3.2、表3.3中起重量的说明如下：
(1)  表中额定总起重量值，是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的最大总起重量；

(2)  表中额定总起重量包括吊钩和吊具的重量；
(3) 表中的工作幅度为起吊重物离地时的幅度，是包括吊臂变形量在内的实际值，因而起吊前应考虑吊臂变形量；

(4) 只允许在7级风以下进行作业；

(5) 表中的主臂仰角和起升高度为参考值，作业时应以力限器显示为准；

(6) 360°全回转前必须支好第五支腿，否则不允许在前方作业；

(7) 臂端滑轮的性能与主臂性能相同，但最大起重量不得超过3,500kg；

(8) 当吊臂长度和工作幅度与表中不相同时，应取下一个吊臂长度和工作幅度进行作业；

(9) 当副臂处于作业状态而使用主臂吊重时，主臂额定起重量至少应减少1150kg。

(10)作业前，必须全伸二节臂后再伸三、四、五节臂，全缩三、四、五节臂后再缩二节臂。(11)主、副卷扬的最大单绳拉力为38,000N。主卷扬钢丝绳长度为180m，副卷扬为125m。

(12)最大支腿反力为：300,000N。

4、QY35K5起升高度曲线


[image: image1.wmf]

[image: image2.wmf]















� EMBED Photoshop.Image.5 \s ���








PAGE  
7
因技术设计的不断进步，我们无法将产品变更有效的通知到阁下，敬请谅解

[image: image5.jpg]


_1197005190.bin

_1358858927.psd

_1197005092.bin

