
80吨汽车起重机起重性能表(主表)
	主臂起重性能表

	工作半径(m)
	吊臂长度(支腿全伸)
	吊臂长度
(不伸支腿)

	
	12.0m
	18.0m
	24.0m
	30.0m
	36.0m
	40.0m
	44.0m
	12.0m

	2.5
	80.0
	45.0
	
	
	
	
	
	15.0

	3.0
	80.0
	45.0
	35.0
	
	
	
	
	15.0

	3.5
	80.0
	45.0
	35.0
	
	
	
	
	15.0

	4.0
	70.0
	45.0
	35.0
	
	
	
	
	11.7

	4.5
	62.0
	45.0
	35.0
	27.0
	
	
	
	9.5

	5.0
	56.0
	40.0
	32.0
	27.0
	
	
	
	8.0

	5.5
	50.0
	37.0
	29.2
	27.0
	22.0
	
	
	6.8

	6.0
	45.0
	34.3
	27.2
	25.0
	22.0
	
	
	5.8

	6.5
	39.4
	31.5
	25.3
	23.2
	22.0
	18.0
	
	5.0

	7.0
	35.6
	29.1
	23.7
	21.5
	20.3
	18.0
	
	4.3

	8.0
	27.8
	25.4
	21.0
	18.8
	17.7
	15.7
	12.0
	3.2

	9.5
	20.8
	20.8
	17.8
	15.7
	14.6
	13.2
	12.0
	2.0

	10.0
	19.2
	19.2
	17.0
	15.0
	13.8
	12.6
	11.4
	1.7

	11.0
	
	16.5
	15.6
	13.5
	12.4
	11.4
	10.4
	

	11.8
	
	14.7
	14.7
	12.6
	11.4
	10.6
	9.7
	

	12.0
	
	14.2
	14.2
	12.4
	11.2
	10.4
	9.5
	

	13.0
	
	12.5
	12.5
	11.3
	10.2
	9.3
	8.8
	

	14.6
	
	10.0
	10.0
	10.0
	9.0
	8.5
	7.8
	

	15.0
	
	9.4
	9.4
	9.4
	8.7
	8.2
	7.6
	

	16.0
	
	
	8.1
	8.1
	8.1
	7.7
	7.1
	

	17.8
	
	
	6.2
	6.2
	6.2
	6.8
	6.3
	

	20.0
	
	
	4.5
	4.5
	4.5
	5.1
	5.6
	

	22.0
	
	
	
	3.4
	3.4
	4.0
	4.4
	

	23.0
	
	
	
	3.0
	3.0
	3.5
	3.9
	

	26.0
	
	
	
	
	1.7
	2.2
	2.6
	

	27.0
	
	
	
	
	
	1.9
	2.2
	

	28.0
	
	
	
	
	
	1.6
	1.9
	

	30.0
	
	
	
	
	
	1.0
	1.3
	

	31.0
	
	
	
	
	
	
	1.1
	


80吨汽车起重机起重性能表（副臂）
	主要技术参数
	副臂起重性能

	
	主臂仰角
	支腿全伸在两侧或后部吊装

	名称
	参数
	
	44m主臂+9.5m副臂5°夹角
	44m主臂+15m副臂5°夹角

	
	
	
	工作半径(m)
	起重性能(t)
	工作半径(m)
	起重性能(t)

	全车总重
	63.00t
	81.3°
	10.0
	6.00
	11.5
	4.00

	主臂全伸时长度
	44.00m
	80.4°
	11.0
	6.00
	12.6
	4.00

	主臂全缩时长度
	12.00m
	80.1°
	11.3
	5.90
	13.0
	4.00

	最大仰角
	82°
	78.6°
	13.0
	5.20
	14.6
	3.75

	最大爬坡能力
	16%
	75.2°
	16.0
	4.40
	18.2
	3.05

	最小转弯半径
	15.40%
	70.8°
	20.0
	3.60
	22.5
	2.55

	最大提升高度
	58.50m
	66.0°
	24.0
	3.00
	27.2
	2.10

	80t主吊钩重
	1t
	63.8°
	26.0
	2.75
	29.1
	2.05

	80t辅助吊钩重
	0.5t
	58.0°
	30.3
	1.50
	34.0
	1.20

	6t副吊钩重
	0.25t
	55.4°
	32.0
	1.20
	
	


本表内蓝字及蓝字以上栏目的数字为吊臂强度所决定,其下面栏目数字为倾翻力矩决定。

