QY25V532额定起重量表

单位：kg

| 工作 幅度 (m) | 主 臂（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I缸伸至100%，支腿全伸，侧方、后方作业 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4 | 14.0 | 17.6 | 23.0 | 28.4 | 33.8 | 39.2 |
| 3.0 | 25000 | 23000 | 19000 |  |  |  |  |
| 3.5 | 25000 | 23000 | 19000 |  |  |  |  |
| 4.0 | 24500 | 22000 | 18000 | 14000 |  |  |  |
| 4.5 | 22000 | 21000 | 17100 | 13000 |  |  |  |
| 5.0 | 20000 | 19200 | 15800 | 12000 |  |  |  |
| 5.5 | 18000 | 17800 | 14800 | 11700 | 10000 |  |  |
| 6.0 | 16000 | 16100 | 14000 | 11000 | 9400 |  |  |
| 6.5 | 14200 | 14100 | 13000 | 10800 | 8700 | 7200 |  |
| 7.0 | 12900 | 12800 | 12200 | 10200 | 8400 | 7100 |  |
| 7.5 | 11500 | 11800 | 11000 | 9300 | 8000 | 7000 |  |
| 8.0 | 11000 | 11000 | 10800 | 9200 | 7900 | 6600 |  |
| 9.0 |  | 9000 | 8900 | 8400 | 7150 | 6100 | 5500 |
| 10.0 |  | 7400 | 7300 | 7500 | 6600 | 5600 | 5100 |
| 11.0 |  | 6200 | 6100 | 6700 | 6000 | 5200 | 4700 |
| 12.0 |  |  | 5100 | 5600 | 5500 | 4700 | 4350 |
| 13.0 |  |  | 4200 | 4800 | 5100 | 4450 | 4050 |
| 14.0 |  |  | 3550 | 4200 | 4600 | 4150 | 3800 |
| 15.0 |  |  |  | 3600 | 4000 | 3900 | 3500 |
| 16.0 |  |  |  | 3050 | 3500 | 3550 | 3400 |
| 18.0 |  |  |  | 2250 | 2700 | 2900 | 2900 |
| 20.0 |  |  |  |  | 2050 | 2300 | 2400 |
| 22.0 |  |  |  |  | 1500 | 1750 | 1850 |
| 24.0 |  |  |  |  | 1100 | 1300 | 1400 |
| 26.0 |  |  |  |  |  | 950 | 1050 |
| 28.0 |  |  |  |  |  | 700 | 800 |
| 30.0 |  |  |  |  |  |  | 600 |
| I | 0 | 3.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| II | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 21.6 |
| 倍率 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 吊钩 | 25t吊钩 |  |  |  |  |  |  |

表2-7

单位：kg

| 主臂 仰角 (°) | 主臂(m)＋副臂(m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支腿全伸 |  |  |  |
|  | 39.2+8.0 |  |  |  |
|  | 0° |  | 30° |  |
|  | 后方侧方 | 前方 | 后方侧方 | 前方 |
| 80 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 78 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 |
| 76 | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 |
| 74 | 2800 | 2750 | 1500 | 1500 |
| 72 | 2700 | 2250 | 1450 | 1450 |
| 70 | 2550 | 1800 | 1400 | 1400 |
| 68 | 2300 | 1450 | 1350 | 1200 |
| 66 | 2050 | 1150 | 1300 | 980 |
| 64 | 1850 | 900 | 1270 | 760 |
| 62 | 1650 | 660 | 1240 | 580 |
| 60 | 1400 | 450 | 1210 | 380 |
| 58 | 1200 |  | 1080 |  |
| 56 | 1030 |  | 930 |  |
| 54 | 870 |  | 800 |  |
| 52 | 730 |  | 650 |  |
| 50 | 600 |  | 530 |  |
| 45 | 320 |  |  |  |
| 1倍率 |  |  |  |  |
| 3t吊钩 |  |  |  |  |

2.4 起升高度曲线图